Troškovnik  120420    PREFA FX.12_2012

----------------------------------------------------------------------------------

02.    Tekst    OPĆE NAPOMENE Fasada

----------------------------------------------------------------------------------

Autor:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH

3182 Marktl/Lilienfeld

Zadnja izmjena 20.04.2012

Osnova izvedbe opisanih radova su upute za polaganje i montažu firme PREFA Aluminiumprodukte GmbH, kao i nacionalni propisi, pravila struke i norme.

Troškovnik je izrađen na osnovu slijedećih podloga:

- …………………………………….

- …………………………………….

- …………………………………….

Ovaj troškovnik izrađen je na osnovu projektne dokumentacije koja nam je data na raspolaganje prema trenutno važećim općim pravilima struke. Ponuditelj treba ispitati mogućnost izvedbe stavki, količine treba provjeriti na objektu i po potrebi izmijeniti.

Otpad materijala, gubitak na falcevima, kao i sitni i pričvrsni materijal treba uračunati u stavku. Obračun je prema izmjeri na licu mjesta.

Preporuča se razgledavanje gradilišta prije davanja ponude.

PREFA Aluminiumprodukte GmbH ne preuzima nikakvo jamstvo na potpunost pojedinih stavki za izvedbu opisanih radova, kao niti na točnost mjera u pojedinim stavkama. Projektant mora ispitati točnost svih izjava i podataka i po potrebi ih prilagoditi.

Troškovnik   120420    PREFA FX.12_2012

----------------------------------------------------------------------------------

01    Troškovnik	PREFA FX.12 Fasadni panel

01.01    Naslov	PREFA FX.12 Fasadni panel

----------------------------------------------------------------------------------

02.01.1 	Oblaganje fasade PREFA FX.12 P.10

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA FX.12 P.10,

veličina: 1400x420mm (3,4kom./m2),

700x420mm (1,7 kom./m2),

u položenom stanju,

debljina materijala: 0,70 mm,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: Al Mn1Mg0,5,

obrada površine: P.10 dvoslojni zapečeni lak,

glatka

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti,

...........................................

polaganje: s desna na lijevo, spojevi izmaknuti                       min. 220mm,

uklj. originalni PREFA pričvrsni materijal (poc. čavli s utorima), položiti stručno i otporno na vremenske nepogode prema PREFA uputi za polaganje na punu oplatu min. debljine 24 mm ili letve, uklj. potreban pomoćni materijal za montažu (npr. zakovice, vijke), treba paziti na besprijekorno prozračivanje fasade.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

02.01.2 	PREFA početna traka (strešna traka)

Dobava i montaža PREFA početne trake za PREFA FX.12,

veličina: 1800 x 158 mm,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: Al Mn1Mg0,5,

debljina materijala: 1,0 mm,

uklj. pričvrsni materijal, ugradba stručna i otporna na vremenske nepogode, prema PREFA uputi za polaganje.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

02.01.3 	Izvedba vanjskog kuta za PREFA FX.12 (varijanta 1)

Dobava i montaža vanjskog kuta

za PREFA FX.12,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

vanjski kut povinut:

razvijena širina: .................. mm,

lomovi: 7 kom.,

uklj. potrebni pričvrsni materijal,

prilagoditi PREFA fasadnoj oblozi, stručno i otporno na vremenske nepogode.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

02.01.4 	Izvedba vanjskog kuta za PREFA FX.12 (varijanta 2)

Dobava i montaža vanjskog kuta

za PREFA FX.12,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

U profila: 2 kom. po kutu,

razvijena širina: ............... mm,

lomovi: 3 kom./m,

pokrova: PREFA ugaonog kutnika vanjskog

razvijena širina: do 150 mm,

lomovi: 3 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal,

prilagoditi PREFA fasadnoj oblozi, stručno i otporno na vremenske nepogode.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

02.01.5 	Izvedba unutarnjeg kuta za PREFA FX.12 (varijanta 1)

Dobava i montaža unutarnjeg kuta

za PREFA FX.12,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

unutarnji kut povinut:

razvijena širina: .................. mm,

lomovi: 7 kom.,

uklj. potrebni pričvrsni materijal,

prilagoditi PREFA fasadnoj oblozi, stručno i otporno na vremenske nepogode.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

02.01.6 	Izvedba unutarnjeg kuta za PREFA FX.12 (varijanta 2)

Dobava i montaža unutarnjeg kuta

za PREFA FX.12,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

U profil: 2 kom. po kutu,

razvijena širina: do 150 mm,

lomovi: 3 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal,

prilagoditi PREFA fasadnoj oblozi, stručno i otporno na vremenske nepogode.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

02.01.7 	Spoj na prozor /vrata vertikalni za PREFA FX.12

Dobava i montaža spoja na prozor /vrata vertikalnog za PREFA FX.12,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

profila špalete:

razvijena širina:..............mm,

lomovi: 2 kom.,

utične lajsne:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2000 mm,

stručno pričvrstiti na okvir prozora ili vrata, uklj. potrebnu potpornu, odn. pomoćnu konstrukciju, pričvrsni i brtveni materijal, uklj. prilagodbu PREFA fasadnoj oblozi, prozorskoj klupčici i nadvoju.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

02.01.8 	Spoj na prozor /vrata horizontalni za PREFA FX.12

Dobava i montaža spoja na prozor /vrata horizontalnog za PREFA FX.12,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

profila nadvoja 2-djelnog:

razvijena širina:...............mm,

lomovi: do 3 kom.,

perforiranog lima: kružne rupe Ø 5 mm,

razvijena širina: ................mm,

lomovi: do 2 kom.,

utične lajsne:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2000 mm,

stručno pričvrstiti na okvir prozora ili vrata, uklj. potrebnu potpornu, odn. pomoćnu konstrukciju, pričvrsni i brtveni materijal, uklj. prilagodbu PREFA fasadnoj oblozi i špaletama.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

02.01.9 	Prozorske klupčice iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža prozorskih klupčica iz PREFA dopunske trake,

sastoji se od:

prozorske klupčice:

debljina materijala: 0,7 mm,

razvijena širina: ..............mm,

lomovi: 3 kom./m,

pričvrsnog kutnika:

debljina materijala: 1,00 mm,

razvijena širina:.................mm,

lomovi: 1 kom.,

perforiranog lima: kružne rupe Ø 5 mm,

razvijena širina: .............. mm,

lomovi: 4 kom.,

uklj. potrebni pričvrsni materijal i čela, kao i izradu bočnih završetaka.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

02.01.10 	U profil povinut

Dobava i montaža U profila

za zidni priključak i gornji završetak,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

U profil:

razvijena širina: ........... mm,

lomovi: ..........kom.

uklj. potrebni pričvrsni materijal,

prilagoditi PREFA fasadnoj oblozi, stručno i otporno na vremenske nepogode.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

02.01.11 	PREFA okapni lim (međuetažni profil)

Dobava i montaža okapnog lima (međuetažnog profila) za donji završetak, horizontalno razdvajanje i gornji završetak prozora uklj. spojni element,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

okapni lim:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2500 mm,

spojni element:

materijal: aluminij s uzorkom,

boja: antracit,

dužina: 150 mm,

uklj. potrebni pričvrsni materijal,

prilagoditi PREFA fasadnoj oblozi, stručno i otporno na vremenske nepogode.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

02.01.12 	Donji završetak PREFA FX.12

Dobava i montaža donjeg završetka fasade

za PREFA FX.12,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

utične lajsne:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2000 mm,

pokrovne trake:

razvijena širina: ............... mm,

lomovi: 3 kom.,

perforiranog lima:

razvijena širina: .............. mm,

lomovi:............. kom.,

uklj. potrebni pričvrsni materijal,

prilagoditi PREFA fasadnoj oblozi, stručno i otporno na vremenske nepogode.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

02.01.13 	Pokrov atike iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža pokrova atike iz PREFA dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

razvijena širina: .................... mm,

lomovi: ...................kom.,

uklj. obostranu pričvrsnu traku, pojedine elemente izraditi u dužinama do maks. 3000 mm, ovisno o razvijenoj širini,

izbor načina spajanja:

stojeći falc,

kukasti falc,

pokrovna traka,

podložni valoviti lim,

odabrana izvedba:........................

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

02.01.14 	Pefrorirani lim za ventilirane fasade

Dobava i montaža perforiranog lima s okruglim rupama, za dovod i odvod zraka kod venitlirane fasade,

debljina materijala: 0,7 mm,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

perforirani lim: okrugle rupe Ø 5 mm,

razvijena širina: ............... mm,

lomovi po potrebi,

uklj. potrebni pričvrsni materijal.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

02.01.15 	Izvedba prodora

Izvedba prodora za nosive profile (npr. reklamne ploče i/ili ventilacije) u PREFA fasadnoj oblozi,

uklj. potporne odn. pomoćne konstrukcije, pričvrsni i brtveni materijal, te stručnu prilagodbu PREFA fasadnoj oblozi.

Veličina otvora:  ................ x .............. mm

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

02.01.16 	Režijski sati pomoćni radnik

Režijski sati pomoćni radnik

0,000 h 	JC ..............     UC ..............

02.01.17 	Režijski sati kvalificirani radnik

Režijski sati kvalificirani radnik

0,000 h 	JC ..............     UC ..............

----------------------------------------------------------------------------------

Ukupno	..............

PDV (25  %)	..............

uklj. PDV	..............

Troškovnik  120420    PREFA FX.12_2012

----------------------------------------------------------------------------------

02    Troškovnik    PREFA FX.12 Fasadni panel

----------------------------------------------------------------------------------

Rekapitulacija stavki

02.01 	PREFA FX.12 Fasadni panel 	..............

----------------------------------------------------------------------------------

Ukupno	..............

PDV (25  %)	..............

uklj. PDV	..............