

[image: image1.png]JAKKAOQ BIK






Troškovnik  120901    PREFA Zidni romb 20x20_2012 

----------------------------------------------------------------------------------
01.    Tekst    OPĆE NAPOMENE fasada  

----------------------------------------------------------------------------------

Autor: 
PREFA Aluminiumprodukte GmbH 

3182 Marktl/Lilienfeld
Zadnja izmjena 01.09.2012.
Osnova izvedbe opisanih radova su upute za polaganje i montažu firme PREFA Aluminiumprodukte GmbH, kao i nacionalni propisi, pravila struke i norme.
Troškovnik je izrađen na osnovu slijedećih podloga:
· …………………………………….
· …………………………………….
· …………………………………….
Ovaj troškovnik izrađen je na osnovu projektnih podloga koje su nam date na raspolaganje, prema u to vrijeme važećim općim pravilima struke. Ponuditelj mora ispitati mogućnost izvedbe pojedine stavke, mjere treba provjeriti na objektu i po potrebi korigirati.

U pojedinu stavku treba uračunati gubitak materijala, gubitke zbog falceva, kao i sitni i pričvrsni materijal. Obračun je na osnovu izmjere na građevini.
Savjetuje se pregled gradilišta prije davanja ponude.

Firma PREFA ne preuzima nikakvo jamstvo na potpunost pojedinih stavki za izvedbu opisanih radova, kao niti na točnost mjera u pojedinim stavkama. Projektant mora ispitati točnost svih izjava i podataka, te ih po potrebi prilagoditi.
Troškovnik   120901    PREFA Zidni romb 20x20_2012 

----------------------------------------------------------------------------------
01    Troškovnik    PREFA Zidni romb 20x20 

01.01    Naslov    PREFA Zidni romb 20x20 

----------------------------------------------------------------------------------

01.01.1 
Oblaganje fasade PREFA Zidnim rombovima 20 x 20 

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA Zidnih rombova, izolacija i podkonstrukcija nisu uključeni,
veličina: 200 x 200 mm u položenom stanju (25 kom./m²),

debljina materijala: 0,70 mm,

kvaliteta materijala: aluminij, 

legura: Al Mn1Mg0,5,

obrada površine: PP 99 dvoslojni zapečeni lak,

stucco/glatka
boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti,
           ...........................................
na postojeću podkonstrukciju (puna oplata min. 24mm) direktno pričvrstiti prikladnim pocinčanim užljebljenim čavlima, uklj. pomoćni materijal za montažu (zakovice, vijci), treba se pridržavati PREFA proizvođačkih smjernica. 
0,000 m² 
JC ..............     UC ..............

01.01.2 
Oblaganje fasade PREFA Zidnim rombovima 20 x 20 P.10 

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA Zidnih rombova, izolacija i podkonstrukcija nisu uključeni,
veličina: 200 x 200 mm u položenom stanju (25 kom./m²),

debljina materijala: 0,70 mm,

kvaliteta materijala: aluminij, 

legura: Al Mn1Mg0,5,

obrada površine: P10 dvoslojni zapečeni lak,

stucco/glatka,
boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti,
           ...........................................
na postojeću podkonstrukciju (puna oplata min. 24mm) direktno pričvrstiti prikladnim pocinčanim užljebljenim čavlima, uklj. pomoćni materijal za montažu (zakovice, vijci), treba se pridržavati PREFA proizvođačkih smjernica. 
0,000 m² 
JC ..............     UC ..............

01.01.3 
Doplata na osnovnu stavku, početne ploče za PREFA Zidne rombove 

Dobava i montaža početnih ploča za
PREFA Zidne rombove 20 x 20, 
za izvedbu strehe i svih strešnih priključaka (npr. dimnjaka, krovnih prozora, svjetlosnih kupola itd.) 3,2 kom./m,
boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,
direktno pričvrstiti prikladnim pocinčanim užljebljenim čavlima, treba se pridržavati PREFA proizvođačkih smjernica. 
0,000 m 
JC ..............     UC ..............

01.01.4 
PREFA početna traka (strešna traka) 

Dobava i montaža PREFA početne trake, 
veličina: 1800 x 158 mm,

kvaliteta materijala: aluminij, 

legura: Al Mn1Mg0,5,

debljina materijala: 1,0 mm,
uklj. pričvrsni materijal, ugradba prema PREFA uputi za polaganje, stručno i otporno na vremenske nepogode. 
0,000 m 
JC ..............     UC ..............

01.01.5 
U profil povijen 

Dobava i montaža U-profila
za zidni priključak i gornji završetak,
boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,
U-profil:

razvijena širina: ........... mm,

lomovi: ..........kom.
uklj. potrebni pričvrsni i brtveni materijal, kao i stručnu prilagodbu uz PREFA fasadnu oblogu. 
0,000 m 
JC ..............     UC ..............

01.01.6 
PREFA okapni lim (međuetažni profil) 

Dobava i montaža okapnog lima (međuetažnog profila) za donji završetak, horizontalno razdvajanje i gornji završetak prozora, uklj. spojni element,
boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,
sastoji se od:
okapnog lima:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom.,

dužina: 2500 mm,
spojnog elementa:

Material: aluminij s uzorkom,

boja: antracit,

dužina: 150 mm,
uklj. potrebni pričvrsni materijal,

prilagoditi uz PREFA fasadnu oblogu, stučno i otporno na vremenske nepogode. 
0,000 m 
JC ..............     UC ..............

01.01.7 
Izvedba vanjskog ugla za PREFA Zidne rombove 

Dobava i montaža vanjskih uglova
za PREFA Zidne rombove,
boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,
pokrov: 

razvijena širina: 250 mm,

lomovi: 7 kom.,
uklj. potrebni pričvrsni materijal i stručnu prilagodu uz PREFA Zidne rombove. 
0,000 m 
JC ..............     UC ..............

01.01.8 
Izvedba unutarnjeg kuta za PREFA Zidne rombove 

Dobava i montaža unutarnjih kuteva
za PREFA Zidne rombove,
boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,
pokrov:

razvijena širina: 250 mm,

lomovi: 7 kom.,
uklj. potrebni pričvrsni materijal i stručnu prilagodu uz PREFA Zidne rombove.
0,000 m 
JC ..............     UC ..............

01.01.9 
Spoj na prozor -/vrata horizontalni za PREFA Zidne rombove 

Dobava i montaža spoja na prozor /vrata horizontalni, iz PREFA dopunske trake, za PREFA Zidne rombove 20x20,
boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,
sastoji se od:
utične lajsne:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom.,

dužina: 2000 mm,
profila nadvoja:

razvijena širina: ..........  mm,

lomovi: 2 kom.,
stručno pričvršćenje na okvir prozora ili vrata, uklj. potrebnu potpornu odn. pomoćnu konstrukciju, pričvrsni i brtveni materijal, uklj. prilagodbu uz PREFA fasadnu oblogu i špalete. 
0,000 m 
JC ..............     UC ..............

01.01.10 
Spoj na prozor -/vrata vertikalni za PREFA Zidne rombove 

Dobava i montaža spoja na prozor /vrata vertikalni, iz PREFA dopunske trake, za PREFA Zidne rombove 20x20,
boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,
sastoji se od:
utične lajsne:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom.,

dužina: 2000 mm,
profila špalete:

razvijena širina: ..........  mm,

lomovi: 2 kom.,
stručno pričvršćenje na okvir prozora ili vrata, uklj. potrebnu potpornu odn. pomoćnu konstrukciju, pričvrsni i brtveni materijal, uklj. prilagodbu uz PREFA fasadnu oblogu, prozorsku klupčicu i nadvoj. 
0,000 m 
JC ..............     UC ..............

01.01.11 
Prozorske klupčice iz PREFA dopunske trake 

Dobava i montaža prozorskih klupčica iz PREFA dopunske trake,
sastoji se od:
prozorske klupčice:

debljina materijala: 0,7 mm,

razvijena širina: ..............mm,

lomovi: 3 kom.,
pričvrsnog kutnika:

debljina materijala: 1,00 mm,

razvijena širina:.................mm,

lomovi: 1 kom.,
perforiranog lima: kružne perforacije Ø 5 mm,

razvijena širina: .............. mm,

lomovi: prema potrebi,
uklj. potrebni pričvrsni materijal i čela, kao i izvedbu bočnih završetaka. 
0,000 m 
JC ..............     UC ..............

01.01.12 
Donji završetak PREFA Zidnih rombova 

Dobava i montaža donjeg završetka
PREFA Zidnih rombova,
boja: kao osnovna stavka,
sastoji se od:
utične lajsne:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom.,

dužina: 2000 mm,
pokrovne trake:

razvijena širina: ............... mm,

lomovi: ............. mm,
perforiranog lima: kružne perforacije Ø 5 mm,

razvijena širina: .............. mm,

lomovi:............. kom.,
uklj. potrebni pričvrsni materijal i stručnu prilagodbu uz PREFA Zidne rombove. 
0,000 m 
JC ..............     UC ..............

01.01.13 
Pokrov atike iz PREFA dopunske trake 

Dobava i montaža pokrova atike iz PREFA dopunske trake,
boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,
razvijena širina: .................... mm,

lomovi: .................. kom.,
uklj. obostranu pričvrsnu traku, pojedini elementi rade se maksimalne dužine 3000 mm, ovisno o razvijenoj širini,
varijante načina spajanja: 

stojeći falc,

kukasti falc,

pokrovna traka,

podložni valoviti lim,
odabrana izvedba:........................ 
0,000 m 
JC ..............     UC ..............

01.01.14 
Izvedba prodora 

Izvedba prodora za nosive profile (npr. reklamne ploče i/ili ventilacije) u PREFA fasadnoj oblozi,
veličina otvora:  ................ x .............. mm
uklj. potporne, odn. pomoćne konstrukcije, pričvrsni i brtveni materijal, kao i stručnu prilagodbu uz PREFA fasadnu oblogu.

0,000 kom 
JC ..............     UC ..............

01.01.15 
PREFA perforirani lim za ventilirane fasade 

Dobava i montaža PREFA perforiranih limova s kružnim perforacijama za dovod i odvod zraka ventilirane fasade,
boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij,

debljina materijala: 0,7 mm,
perforirani lim: kružne perforacije Ø 5 mm,

razvijena širina: ............... mm,

lomovi: prema potrebi,
uklj. potrebni pričvrsni materijal. 
0,000 m 
JC ..............     UC ..............

01.01.16 
Režijski sati pomoćni radnik 

Režijski sati pomoćni radnik 
0,000 h 
JC ..............     UC ..............

01.01.17 
Režijski sati kvalificirani radnik 

Režijski sati kvalificirani radnik 
0,000 h 
JC ..............     UC ..............

----------------------------------------------------------------------------------



Ukupno
..............


PDV (25  %)
..............



uklj. PDV
..............

Troškovnik   120901    PREFA Zidni romb 20x20_2012  

----------------------------------------------------------------------------------
01    Troškovnik    PREFA Zidni romb 20x20 

----------------------------------------------------------------------------------
Rekapitulacija stavki 
01.01 
PREFA Zidni romb 20x20 
..............

----------------------------------------------------------------------------------


Ukupno
..............


PDV (25  %)
..............



uklj. PDV
..............

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
strana 8 od 9<>
Werkstraße 1, 3182 Marktl/Lilienfeld, Austria
www.prefa.hr



[image: image1.png]