Troškovnik  111101    PREFA Reynobond 2011

----------------------------------------------------------------------------------

01.    Tekst    OPĆE NAPOMENE fasada

----------------------------------------------------------------------------------

Autor:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH.

3182 Marktl/Lilienfeld

Zadnja izmjena 01.09.2011

Osnova izvedbe opisanih radova su upute za polaganje i montažu firme PREFA Aluminiumprodukte GmbH, kao i nacionalni propisi, pravila struke i norme.

Ovaj ogledni tekst troškovnika predstavlja pomoć pri izradi opisa radova, odn. troškovnika koju naručitelj prepušta izvođaču. On se bazira na trenutnom stanju znanja i iskustva.

Za ponuđene radove izvođač preuzima obvezu potpunosti,

što znači da treba ukalkulirati radove i sporedne radove, koji su nužni za izvedbu pojedine stavke, bez obzira jesu li navedeni u troškovniku. Troškovnik po potrebi treba dopuniti kada nisu navedeni dobave i radovi potrebni za propisnu izvedbu. Primjedbe treba dati u pisanom obliku prije preuzimanja posla.

Izračun količina radi se na osnovu projektne dokumentacije koja nam je data na raspolaganje, stoga su moguća odstupanja u odnosu na izmjeru na licu mjesta!

Jedinične cijene su fiksne i podrazumijevaju se za dobavu i obradu svih potrebnih materijala i pričvrsnih sredstava, uključujući istovar i skladištenje na gradilištu.

Ponuditelj treba provjeriti lokalne uvjete (kolni i pješački pristup gradilištu, mogućnost postave skele i dr.). Investitor treba dati na raspolaganje struju, vodu i sanitarije bez nadoknade.

Sve stavke vrijede bez obzira na visinu zgrade.

Mjere se uzimaju na građevini.

Potrebno je uskladiti radove pojedinih struka na gradilištu. (Koordinator).

Radne, fasadne i zaštitne skele, kao i eventualne cestovne prepreke, te dozvole nadležnih službi

nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom!

Gromobran, sporedne građevine, balkoni, nadstrešnice nisu uzeti u obzir..

Građevinska fizika, statika i hidraulika nisu posebno računati!

Sve materijale treba prilikom transporta i skladištenja čuvati od vlage i stvaranja kondenzata, nagle promjene temperature i izlaganja suncu.

Podaci o fasadi:

Fasadni sistem: Reynobond 4 mm

standardne boje: aluminij četkani, bijela, rubin crvena, srebrna, crno siva, bakar metalik, drvo tamno, antracit mat,

proširena paleta boja – ovisna o količini, na upit

boja: ……………………,

pričvršćenje: lijepljenje/zakivanje/vijačenje

podloga podkonstrukcije: zid, armirani beton

širina ploče: 1500 mm

dužina ploče: 4000 mm

(voditi računa o proizvođačkim tolerancijama)

maksimalna visina zgrade: .................m

Troškovnik  111101    PREFA Reynobond 2011

----------------------------------------------------------------------------------

01    Troškovnik	PREFA fasadni sistemi

01.01    Naslov	PREFA Reynobond

----------------------------------------------------------------------------------

01.01.1 	Obloga fasade iz PREFA Reynobond-a

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA Reynobond-a,

građevinska širina: ................... mm (1500 mm standardna)

dužina:  ......................... mm (4000 mm standardna)

debljina materijala: 4mm

kvaliteta materijala: aluminijska kompozitna ploča PE 55

obrada površine: Duragloss 5000, debljina sloja: 25µm,

struktura površine: glatka,

sa zaštitnom folijom

stražnja strana: zaštitni lak

boja: .....................

(boja prema PREFA ton karti, ovisno o količini)

dobava i potpuno pravocrtna i poravnata montaža na postojeću podkonstrukciju zakovicama/vijcima.

U jediničnu cijenu uključen je sav pričvrsni materijal potreban za besprijekornu montažu fasade, kao npr. vijci, zakovice, pokrovne kape zakovica.

Osobito treba paziti na dobru ventilaciju fasade. Obračun je prema izmjeri na licu mjesta, Otvori preko 1 m2 se odbijaju. Toplinska izolacija i podkonstrukcija obračunati su u zasebnim stavkama. Treba se strogo pridržavati proizvođačkih smjernica!

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.2 	Obloga fasade iz PREFA Reynobond-a FR

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA Reynobond-a,

građevinska širina: ................... mm (1500 mm standardna)

dužina:  ......................... mm (4000 mm standardna)

debljina materijala: 4mm

kvaliteta materijala: aluminijska kompozitna ploča s FR (vatrootpornom) jezgrom

mineralni materijal klase EN 13501 B-s1

Reynobond® FR

obrada površine: Duragloss 5000, debljina sloja: 25µm,

struktura površine: glatka,

sa zaštitnom folijom

stražnja strana: zaštitni lak

boja: .....................

(boja prema PREFA ton karti, ovisno o količini)

dobava i potpuno pravocrtna i poravnata montaža na postojeću podkonstrukciju zakovicama/vijcima.

U jediničnu cijenu uključen je sav pričvrsni materijal potreban za besprijekornu montažu fasade, kao npr. vijci, zakovice, pokrovne kape zakovica.

Osobito treba paziti na dobru ventilaciju fasade. Obračun je prema izmjeri na licu mjesta, Otvori preko 1 m2 se odbijaju. Toplinska izolacija i podkonstrukcija obračunati su u zasebnim stavkama. Treba se strogo pridržavati proizvođačkih smjernica!

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.3 	Obloga fasade iz PREFA Reynobond-a LIJEPLJENOG

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA Reynobond-a,

građevinska širina: ................... mm (1500 mm standardna)

dužina:  ......................... mm (4000 mm standardna)

debljina materijala: 4mm

kvaliteta materijala: aluminijska kompozitna ploča PE 55

obrada površine: Duragloss 5000, debljina sloja: 25µm,

struktura površine: glatka,

sa zaštitnom folijom

stražnja strana: zaštitni lak

boja: ......................

(boja prema PREFA ton karti, ovisno o količini)

ugraditi lijepljenjem na postojeću podkonstrukciju potpuno pravocrtno i poravnato.

Razmak podkonstrukcije maks. 500 mm

U jediničnu cijenu uključen je sav pričvrsni materijal, uklj. sredstvo za čišćenje i montažna traka, potrebna za besprijekornu montažu fasade. Osobito treba paziti na dobru ventilaciju fasade. Obračun je prema izmjeri na licu mjesta, Otvori preko 1 m2 se odbijaju.

Treba se strogo pridržavati proizvođačkih smjernica!

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.4 	Obloga podgleda iz PREFA Reynobond-a

Dobava i montaža obloge podgleda iz PREFA Reynobond-a ,

građevinska širina: ..................... mm (1500 mm standardna)

dužina:  ......................... mm (4000 mm standardna)

debljina materijala: 4mm

kvaliteta materijala: aluminijska kompozitna ploča PE 55

obrada površine: Duragloss 5000, debljina sloja: 25µm,

struktura površine: glatka,

sa zaštitnom folijom

stražnja strana: zaštitni lak

boja: ......................

montirati otporno na vremenske nepogode, potpuno pravocrtno i poravnato, na postojeću podkonstrukciju zakovicama/vijcima.

U jediničnu cijenu uključen je sav pomoćni materijal potreban za besprijekornu montažu, kao npr. skela, vijci, zakovice, pokrovne kape zakovica, uklj. nosive kutnike za podkonstrukciju.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.5 	Obloga podgleda iz PREFA Reynobond-a FR

Dobava i montaža obloge podgleda iz PREFA Reynobond-a ,

građevinska širina: ................... mm (1500 mm standardna)

dužina:  ......................... mm (4000 mm standardna)

debljina materijala: 4mm

kvaliteta materijala: aluminijska kompozitna ploča s FR (vatrootpornom) jezgrom

mineralni materijal klase EN 13501 B-s1

Reynobond® FR

obrada površine: Duragloss 5000, debljina sloja: 25µm,

struktura površine: glatka,

sa zaštitnom folijom

stražnja strana: zaštitni lak

boja: ......................

montirati otporno na vremenske nepogode, potpuno pravocrtno i poravnato, na postojeću podkonstrukciju zakovicama/vijcima.

U jediničnu cijenu uključen je sav pomoćni materijal potreban za besprijekornu montažu, kao npr. skela, vijci, zakovice, pokrovne kape zakovica, uklj. nosive kutnike za podkonstrukciju.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.6 	Obloga podgleda iz PREFA Reynobond-a LIJEPLJENOG

Dobava i montaža obloge podgleda iz PREFA Reynobond-a ,

građevinska širina: .................... mm (1500 mm standardna)

dužina:  ......................... mm (4000 mm standardna)

debljina materijala: 4mm

kvaliteta materijala: aluminijska kompozitna ploča PE 55

obrada površine: Duragloss 5000, debljina sloja: 25µm,

struktura površine: glatka,

sa zaštitnom folijom

stražnja strana: zaštitni lak

boja: ......................

montirati otporno na vremenske nepogode, potpuno pravocrtno i poravnato, na postojeću podkonstrukciju lijepljenjem.

Razmak podkonstrukcije maks. 500 mm

U jediničnu cijenu uključen je sav pričvrsni materijal, uklj. sredstvo za čišćenje i montažna traka, potrebna za besprijekornu montažu fasade. Osobito treba paziti na dobru ventilaciju fasade. Obračun je prema izmjeri na licu mjesta, Otvori preko 1 m2 se odbijaju.

Treba se strogo pridržavati proizvođačkih smjernica!

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.7 	Doplata za lakiranje prskanjem prema RAL-u

Doplata za lakiranje prskanjem PREFA Reynobond stražnje strane lakom na bazi vode, uklj. čišćenje površina.

boja: RAL    ...................

po izboru investitora

građevinska širina: ................... mm (1500 mm standardna)

dužina:  ......................... mm (4000 mm standardna)

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.8 	Doplata na osnovnu stavku za kose rezove

Doplata na osnovnu stavku za kose rezove PREFA Reynobond fasadne obloge.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.9 	Doplata na osnovnu stavku za kružne rezove

Doplata na osnovnu stavku za kružne rezove PREFA Reynobond fasadne obloge.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.10 	Doplata - rubni završetak

Doplata za dodatni rad na bočnom rubnom završetku, uklj. alu L-profil.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.11 	Bočni zidni priključak PREFA Reynobond-om

Dobava i montaža bočnih zidnih priključaka, po potrebi glodani i lomljeni, uklj. aluminijske zidne kutnike

debljina materijala: 4mm
kvaliteta materijala: aluminijska kompozitna ploča PE 55

obrada površine: Duragloss 5000, debljina sloja: 25µm,

struktura površine: glatka,

sa zaštitnom folijom

stražnja strana: zaštitni lak

stručno pričvrstiti na aluminijski zidni kutnik,

uklj. pričvrsni i brtveni materijal.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.12 	Unutarnji i vanjski kutevi iz PREFA Reynobond-a

Unutarnji i vanjski kutevi,

po potrebi glodani i lomljeni,

debljina materijala: 4mm

kvaliteta materijala: aluminijska kompozitna ploča PE 55

obrada površine: Duragloss 5000, debljina sloja: 25µm,

struktura površine: glatka,

sa zaštitnom folijom

stražnja strana: zaštitni lak

naročito treba obratiti pozornost na sigurnost od pljuska, uklj. pričvrsni i brtveni materijal, kao i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.13 	Podlaganje reški PREFA dopunskom trakom

Dobava i montaža horizontalne i vertikalne podloge reški iz PREFA dopunske trake,

boja: .....................

(boja prema PREFA ton karti, ovisno o količini)

debljina materijala: 1,00 mm,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: do 2 kom./m,

dužina: do 3000 mm,

širina reške: ......

uklj. potrebni pričvrsni materijal, izvedba otporna na pljusak.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.14 	Spoj na prozor /vrata vertikalni /horizontalni PREFA Reynobond-om,

Dobava i montaža spoja na prozor /vrata vertikalni /horizontalni PREFA Reynobond-om,

(prozorske klupčice i špalete),

po potrebi glodani i lomljeni,

debljina materijala: 4mm

kvaliteta materijala: aluminijska kompozitna ploča PE 55

obrada površine: Duragloss 5000, debljina sloja: 25µm,

struktura površine: glatka,

sa zaštitnom folijom

stražnja strana: zaštitni lak

dubina špalete do ................ mm.

stručno pričvrstiti na okvir prozora ili vrata, uklj potrebnu potpornu i pomoćnu konstrukciju.

U cijenu je uključeno izrezivanje i prilagodba u području bočnih završetaka prozorske klupčice, kao i gornji završetak, uklj. završnu lajsnu. Pričvršćenje na okvir po izboru aluminijskim kutnikom ili direktno. Naročito treba paziti na pravilnu ugradbu toplinske izolacije uz okvir. U jediničnu cijenu je uključena izvedba reški uz okvir prozora i vrata otporna na pljusak.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.15 	Spoj na prozor /vrata vertikalni /horizontalni za PREFA Reynobond

Dobava i montaža priključka na prozor /vrata vertikalni /horizontalni za PREFA Reynobond,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5, H41,

sastoji se od:

utične lajsne:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2000 mm,

profila špalete i nadvoja:

razvijena širina: ..........  mm,

lomovi: 2 kom./m,

prozorske klupčice:

razvijena širina: ........... mm,

lomovi: ......... mm,

uklj. pričvrsni materijal i čela,

stručno pričvršćenje na okvir prozora ili vrata, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Reynobond-a, uklj. potrebnu potpornu odn. pomoćnu konstrukciju, uklj. prilagodbu uz bočne završetke prozorske klupčice i nadvoja sa završnom lajsnom, izvedba otporna na pljusak.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.16 	Doplata na prethodnu stavku za pričvrsnu traku prozorske klupčice

Doplata na prethodnu stavku (spoj na prozor /vrata)

za pričvrsnu traku prozorske klupčice,

materijal: aluminij, sjajan,

debljina materijala: 1,0 mm,

razvijena širina: ................. mm,

lomovi: 2 kom./m,

uklj. pričvrsni materijal,

stručno pričvrstiti.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.17 	Doplata na prethodnu stavku za prozorske klupčice

Doplata na prethodnu stavku (spoj na prozor /vrata)

za prozorske klupčice,

materijal: aluminij, plastificiran,

debljina materijala: 2,0 mm,

razvijena širina: .............. mm,

lomovi: 3 kom./m,

uklj. pričvrsni materijal i čela,

stručno pričvrstiti.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.18 	Donji završetak za PREFA Reynobond

Dobava i montaža donjeg završetka fasade

za PREFA Reynobond,

boja: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

utične lajsne:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2000 mm,

pokrovne trake:

razvijena širina: ............... mm,

lomovi: ............. mm,

lima podgleda: perforiranog

perforacije: 5,0 mm

razvijena širina: .............. mm,

lomovi:............. kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Reynobond-a.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.19 	Pokrov atike PREFA Reynobond-om

Pokrov atike iz PREFA Reynobond aluminijskih kompozitnih ploča, po potrebi glodane i lomljene,

debljina materijala: 4mm

kvaliteta materijala: aluminijska kompozitna ploča PE 55

obrada površine: Duragloss 5000, debljina sloja: 25µm,

struktura površine: glatka,

sa zaštitnom folijom

stražnja strana: zaštitni lak

razvijena širina:  do .............. mm.

Izvedba spojeva Prefa elementima za čeoni spoj. Dužinu elemenata atike prilagoditi rasporedu reški fasade.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.20 	Pokrov atike iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža pokrova atike iz PREFA dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5, H41,

debljina materijala: 0,70 mm,

razvijena širina: .................... mm,

lomovi: ................. kom./m,

uklj. pričvrsnu traku, pojedini elementi rade se maksimalne dužine 3000 mm.

varijante načina spajanja:

stojeći falc,

kukasti falc,

pokrovna traka,

podložni valoviti lim,

odabrana izvedba:........................

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.21 	Stručno izrezivanje i ugrađivanje

Stručno izrezivanje i ugrađivanje nosivih profila (npr. reklamne ploče i/ili ventilacije) u PREFA Reynobond fasadu,

uklj. potporne odn. pomoćne konstrukcije, brtveni i pričvrsni materijal.

veličina otvora: ............ x .............. mm.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

----------------------------------------------------------------------------------

Ukupno	..............

PDV (25  %)	..............

uklj. PDV	..............

Troškovnik  111101    PREFA Reynobond 2011

----------------------------------------------------------------------------------

01    Troškovnik	PREFA fasadni sistemi

----------------------------------------------------------------------------------

Rekapitulacija stavki

01.01 	PREFA Reynobond 	..............

----------------------------------------------------------------------------------

Ukupno	..............

PDV (25  %)	..............

uklj. PDV	..............