Troškovnik  111101    PREFA Kazete 2011

----------------------------------------------------------------------------------

01.    Tekst    OPĆE NAPOMENE fasada

----------------------------------------------------------------------------------

Autor:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH.

3182 Marktl/Lilienfeld

Zadnja izmjena 01.09.2011

Osnova izvedbe opisanih radova su upute za polaganje i montažu firme PREFA Aluminiumprodukte GmbH, kao i nacionalni propisi, pravila struke i norme.

Ovaj ogledni tekst troškovnika predstavlja pomoć pri izradi opisa radova, odn. troškovnika koju naručitelj prepušta izvođaču. On se bazira na trenutnom stanju znanja i iskustva.

Za ponuđene radove izvođač preuzima obvezu potpunosti,

što znači da treba ukalkulirati radove i sporedne radove, koji su nužni za izvedbu pojedine stavke, bez obzira jesu li navedeni u troškovniku. Troškovnik po potrebi treba dopuniti kada nisu navedeni dobave i radovi potrebni za propisnu izvedbu. Primjedbe treba dati u pisanom obliku prije preuzimanja posla.

Izračun količina radi se na osnovu projektne dokumentacije koja nam je data na raspolaganje, stoga su moguća odstupanja u odnosu na izmjeru na licu mjesta!

Jedinične cijene su fiksne i podrazumijevaju se za dobavu i obradu svih potrebnih materijala i pričvrsnih sredstava, uključujući istovar i skladištenje na gradilištu.

Ponuditelj treba provjeriti lokalne uvjete (kolni i pješački pristup gradilištu, mogućnost postave skele i dr.). Investitor treba dati na raspolaganje struju, vodu i sanitarije bez nadoknade.

Sve stavke vrijede bez obzira na visinu zgrade.

Mjere se uzimaju na građevini.

Potrebno je uskladiti radove pojedinih struka na gradilištu. (Koordinator).

Radne, fasadne i zaštitne skele, kao i eventualne cestovne prepreke, te dozvole nadležnih službi

nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom!

Gromobran, sporedne građevine, balkoni, nadstrešnice nisu uzeti u obzir..

Građevinska fizika, statika i hidraulika nisu posebno računati!

Sve materijale treba prilikom transporta i skladištenja čuvati od vlage i stvaranja kondenzata, nagle promjene temperature i izlaganja suncu.

Podaci o fasadi:

Fasadni sistem:

PREFA Kazete iz plastificiranog aluminija

obrada površine:

glatka / stucco / linirana

ovisno o boji i debljini

standardne boje kod 138/0,7 mm: crveno smeđa, crvena opeka, mahovinasto zelena, cink siva, srebrna metalik, prefa bijela

standardne boje kod 138/0,7 mm P10 : smeđa, antracit, oksid crvena, svijetlo siva, kameno siva,

standardne boje kod 200/1,0 mm: crvena opeka, mahovinasto zelena, bijela, sivo bijela, sivi aluminij, rubin crvena, srebrna, crno siva, bakrena metalik, slonova kost, drvo tamno, drvo svijetlo

standardne boje kod 200/1,0 mm P10: antracit, oksid crvena, svijetlo siva, hrđavo smeđa, pješčano smeđa, kameno siva,

standardne boje kod 300/1,2 mm: srebrna, antracit, svijetlo siva

boja: ………………….

polaganje: horizontalno/vertikalno/koso pod kutem

podloga podkonstrukcije: zid, armirani beton

maksimalna visina zgrade: ...................m

Troškovnik  111101    PREFA Kazete 2011

----------------------------------------------------------------------------------

01    Troškovnik	PREFA fasadni sistemi

01.01    Naslov	PREFA Kazete

----------------------------------------------------------------------------------

01.01.1 	Oblaganje fasade PREFA Kazetama 138/0,70

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA Kazeta,

izolacija i podkonstrukcija nisu uključeni,

širina: 138 mm građevinska širina,

dužina: 500 - 6200 mm,

debljina materijala: 0,70 mm,

kvaliteta materijala: aluminij, legura:  Al Mn1Mg0,5,

obrada površine: PP99 dvoslojni zapečeni lak,

stucco / linirana

boja:

standardna prema važećoj PREFA ton karti,

standardne boje: crveno smeđa, crvena opeka, mahovinasto zelena, cink siva, srebrna metalik, prefa bijela

....................................,

naglašena reška:  s / bez

(š:15mm / d:7mm)

polaganje: horizontalno / vertikalno / dijagonalno

na postojeću podkonstrukciju,

potpuno pravocrtno i poravnato,

bez vidljivih pričvrsnih elemenata, uklj. potrebni pomoćni materijal za montažu (npr. skela, zakovica, vijci), kod montaže treba paziti na besprijekorno prozračivanje fasade, obračun je prema izmjeri na licu mjesta, otvori manji od 1,0 m2 se ne odbijaju.

Treba se pridržavati proizvođačkih smjernica.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.2 	Oblaganje fasade PREFA Kazetama 138/0,70 P.10

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA Kazeta P.10,

izolacija i podkonstrukcija nisu uključeni,

širina: 138 mm građevinska širina,

dužina: 500 - 6200 mm,

debljina materijala: 0,70 mm,

kvaliteta materijala: aluminij, legura:  Al Mn1Mg0,5,

obrada površine: P.10 dvoslojni zapečeni lak,

stucco / linirana

boja:

standardna prema važećoj PREFA ton karti,

standardne boje: smeđa, antracit, oksid crvena, svijetlo siva, kameno siva,

naglašena reška:  s / bez

(š:15mm / d:7mm)

polaganje: horizontalno / vertikalno / dijagonalno

na postojeću podkonstrukciju,

potpuno pravocrtno i poravnato,

bez vidljivih pričvrsnih elemenata, uklj. potrebni pomoćni materijal za montažu (npr. skelu, zakovice, vijke), kod montaže treba paziti na besprijekorno prozračivanje fasade, obračun je prema izmjeri na licu mjesta, otvori manji od 1,0 m2 se ne odbijaju.

Treba se pridržavati proizvođačkih smjernica.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.3 	Oblaganje fasade PREFA Kazetama 200/1,0

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA Kazeta,

izolacija i podkonstrukcija nisu uključeni,

širina: 200 mm građevinska širina,

dužina: 500 - 6200 mm,

debljina materijala: 1,00 mm,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: Al Mn1Mg0,5,

obrada površine: PP99 dvoslojni zapečeni lak,

glatka / stucco / linirana

colonial red (SAMO glatka)

boja: standardna prema važećoj

PREFA ton karti,

standardne boje: crvena opeka, mahovinasto zelena, bijela, sivo bijela, sivi aluminij, rubin crvena, srebrna, crno siva, bakrena metalik, slonova kost, drvo tamno, drvo svijetlo

....................................,

naglašena reška:  s / bez

(š:15mm / d:7mm)

polaganje: horizontalno / vertikalno / dijagonalno

na postojeću podkonstrukciju,

potpuno pravocrtno i poravnato,

bez vidljivih pričvrsnih elemenata, uklj. potrebni pomoćni materijal za montažu (npr. skelu, zakovice, vijke), kod montaže treba paziti na besprijekorno prozračivanje fasade, obračun je prema izmjeri na licu mjesta, otvori manji od 1,0 m2 se ne odbijaju.

Treba se pridržavati proizvođačkih smjernica.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.4 	Oblaganje fasade PREFA Kazetama 200/1,0 P.10

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA Kazeta P.10,

izolacija i podkonstrukcija nisu uključeni,

širina: 200 mm građevinska širina,

dužina: 500 - 6200 mm,

debljina materijala: 1,00 mm,

kvaliteta materijala: aluminij, legura:  Al Mn1Mg0,5,

obrada površine: P.10 dvoslojni zapečeni lak,

glatka / stucco / linirana

boja:

standardna prema važećoj PREFA ton karti,

standardne boje:  antracit, oksid crvena, svijetlo siva, hrđavo smeđa, pješčano smeđa, kameno siva,

naglašena reška:  s / bez

(š:15mm / d:7mm)

polaganje: horizontalno / vertikalno / dijagonalno

na postojeću podkonstrukciju,

potpuno pravocrtno i poravnato,

bez vidljivih pričvrsnih elemenata, uklj. potrebni pomoćni materijal za montažu (npr. skelu, zakovice, vijke), kod montaže treba paziti na besprijekorno prozračivanje fasade, obračun je prema izmjeri na licu mjesta, otvori manji od 1,0 m2 se ne odbijaju.

Treba se pridržavati proizvođačkih smjernica.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.5 	Oblaganje fasade PREFA Kazetama 300/1,2

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA Kazeta,

izolacija i podkonstrukcija nisu uključeni,

širina: 300 mm građevinska širina,

dužina: 500 - 6200 mm,

debljina materijala: 1,20 mm,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: Al Mn1Mg0,5,

obrada površine: PP99 dvoslojni zapečeni lak,

glatka

boja: standardna prema važećoj

PREFA ton karti,

standardne boje: srebrna, antracit, svijetlo siva

naglašena reška:  s / bez

(š:15mm / d:7mm)

polaganje: horizontalno / vertikalno / dijagonalno

na postojeću podkonstrukciju,

potpuno pravocrtno i poravnato,

bez vidljivih pričvrsnih elemenata, uklj. potrebni pomoćni materijal za montažu (npr. skelu, zakovice, vijke), kod montaže treba paziti na besprijekorno prozračivanje fasade, obračun je prema izmjeri na licu mjesta, otvori manji od 1,0 m2 se ne odbijaju.

Treba se pridržavati proizvođačkih smjernica.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.6 	Doplata na osnovnu stavku za plastifikaciju prema RAL-u

Doplata na osnovnu stavku za izvedbu površine plastificirane prema RAL-u,

RAL: ..............................

debljina sloja: ca. 60 - 80 µm,

dužina: 500 - 3000 mm.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.7 	Početni profil za PREFA Kazete

Dobava i montaža početnog profila

za donji završetak, horizontalno razdvajanje

i gornji završetak prozora kod horizontalnog polaganja

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

početni profil:

razvijena širina: 100 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2000 mm,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.8 	Perforirana blenda za PREFA Kazete

Dobava i montaža perforirane blende

za donji završetak, horizontalno razdvajanje

i gornji završetak prozora kod vertikalnog polaganja,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

perforirana blenda:

razvijena širina: 75 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2500 mm,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv

sisanja vjetra, izvedba otporna na pljusak,

uklj. stručnu prilagodbu PREFA Kazeta.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.9 	U-profil za PREFA Kazete

Dobava i montaža U-profila

za zidni priključak i gornji završetak

fasadne obloge PREFA Kazetama,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

U-profil:

razvijena širina: 150 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2500 mm,

uklj. potrebni pričvrsni i

brtveni materijal i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra, izvedba otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Kazeta.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.10 	Izvedba vanjskog kuta za PREFA Kazete (standardna)

Dobava i montaža vanjskog kuta

za PREFA Kazete,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

pričvrsne trake: 2 kom. po kutu, L-oblika

razvijena širina: 100 mm,

lomovi: 3 kom./m,

pokrova: PREFA ugaoni kutnik vanjski

razvijena širina: 100 mm,

lomovi: 3 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv

sisanja vjetra, izvedba vertikalna i otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Kazeta.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.11 	Izvedba vanjskog kuta za PREFA Kazete (X-profil)

Dobava i montaža vanjskog kuta

za PREFA Kazete kao X-Profil,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

pričvsnog kutnika: 1 kom. po kutu, L-oblika

razvijena širina: 115 mm,

lomovi: 3 kom./m,

pokrovnog kutnika:

razvijena širina: 200 mm,

lomovi: 5 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv

sisanja vjetra, izvedba vertikalna i otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Kazeta.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.12 	Izvedba vanjskog kuta za PREFA Kazete

Dobava i montaža vanjskog kuta

za PREFA Kazete povinutog prema potrebi,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

pričvrsne trake:

razvijena širina: .............. mm,

lomovi: ............ kom./m,

pokrovnog kutnika:

razvijena širina: .............. mm,

lomovi: ............ kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv

sisanja vjetra, izvedba vertikalna i otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Kazeta.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.13 	Izvedba unutarnjeg kuta za PREFA Kazete (standardna)

Dobava i montaža unutarnjeg kuta

za PREFA Kazete,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

pričvrsne trake: 2 kom. po kutu, L-oblika,

razvijena širina: 100 mm,

lomovi: 3 kom./m,

pokrova:

razvijena širina: 100 mm,

lomovi: 3 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv

sisanja vjetra, izvedba vertikalna i otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Kazeta.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.14 	Izvedba unutarnjeg kuta za PREFA Kazete s PREFA početnim profilom

Dobava i montaža unutarnjeg kuta

za PREFA Kazete s PREFA početnim profilom,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

PREFA početnog profila: 2 kom. po kutu,

kutnog elementa:

razvijena širina: 100 mm,

lomovi: 3 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv

sisanja vjetra, izvedba vertikalna i otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Kazeta.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.15 	Izvedba unutarnjeg kuta za PREFA Kazete

Dobava i montaža unutarnjeg kuta

za PREFA Kazete povinutog prema potrebi,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

pričvrsne trake:

razvijena širina: .............. mm,

lomovi: ............ kom./m,

pokrovnog kutnika:

razvijena širina: .............. mm,

lomovi: ............ kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv

sisanja vjetra, izvedba vertikalna i otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Kazeta.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.16 	Spoj na prozor /vrata vertikalni /horizontalni za PREFA Kazete

Dobava i montaža spoja na prozor /vrata vertikalni /horizontalni za PREFA Kazete,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

utične lajsne:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2000 mm,

profila špalete i nadvoja:

razvijena širina: ..........  mm,

lomovi: 2 kom./m,

prozorske klupčice:

razvijena širina: ........... mm,

lomovi: ......... mm,

uklj. pričvrsni materijal i čela,

stručno pričvršćenje na okvir prozora ili vrata, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Kazeta, uklj. potrebnu potpornu odn. pomoćnu konstrukciju, uklj. prilagodbu uz bočne završetke prozorske klupčice i nadvoja sa završnom lajsnom, izvedba otporna na pljusak.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.17 	Doplata na prethodnu stavku za pričvrsnu traku prozorske klupčice

Doplata na prethodnu stavku (spoj na prozor /vrata)

za pričvrsnu traku prozorske klupčice,

materijal: aluminij, sjajni,

debljina materijala: 1,0 mm,

razvijena širina: ................. mm,

lomovi: 2 kom./m,

uklj. pričvrsni materijal,

stručno pričvrstiti.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.18 	Doplata na prethodnu stavku za prozorske klupčice

Doplata na prethodnu stavku (spoj na prozor /vrata)

za prozorske klupčice,

materijal: aluminij, plastificiran,

debljina materijala: 2,0 mm,

razvijena širina: .............. mm,

lomovi: 3 kom./m,

uklj. pričvrsni materijal i čela,

stručno pričvrstiti.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.19 	Vertikalno razdvajanje za PREFA Kazete

Dobava i montaža

vertikalnog razdvajanja za PREFA

Kazete,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

podložni lim:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 2 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Kazeta.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.20 	Vertikalno razdvajanje postavljeno za PREFA Kazete

Dobava i montaža

vertikalnog razdvajanja postavljenog za PREFA Kazete,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

podložni lim:

razvijena širina: 150 mm,

lomovi: 5 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra, izvedba otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Kazeta.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.21 	Vertikalno razdvajanje s pokrovnom lajsnom za PREFA Kazete

Dobava i montaža

vertikalnog razdvajanja s pokrovnom lajsnom

za PREFA Kazete,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

U-profila: 2 kom./spoju

razvijena širina: 150 mm,

lomovi: 3 kom./m,

pokrovne lajsne:

razvijena širina: 100 mm,

lomovi: 2 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra, izvedba otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Kazeta.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.22 	Okapni lim /međuetažni profil za PREFA Kazete

Dobava i montaža okapnog lima/međuetažnog profila za donji završetak, horizontalno razdvajanje i gornji završetak prozora,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

međuetažni profil:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2500 mm,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv

sisanja vjetra, izvedba otporna na pljusak.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.23 	Donji završetak PREFA Kazeta

Dobava i montaža donjeg završetka fasade

za PREFA Kazete,

boja: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

utične lajsne:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2000 mm,

pokrovne trake:

razvijena širina: ............... mm,

lomovi: ............. mm,

lima podgleda: perforiranog

perforacije: 5,0 mm

razvijena širina: .............. mm,

lomovi:............. kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Kazeta.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.24 	Podlaganje PREFA Kazeta u području sokla

Dobava i montaža impregnirane

iverice za podlaganje PREFA Kazeta

u području sokla,

širina: 100 mm,

debljina materijala: 20 mm,

dužina: ........... mm,

prozračivanje fasade ne smije biti ometano.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.25 	Pokrov atike iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža pokrova atike iz PREFA dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

razvijena širina: .................... mm,

lomovi: ................. kom./m,

uklj. pričvrsna traka, pojedini elementi rade se maksimalne dužine 3000 mm.

varijante načina spajanja:

stojeći falc,

kukasti falc,

pokrovna traka,

podložni valoviti lim,

odabrana izvedba:........................

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.26 	Stručno izrezivanje i ugrađivanje

Stručno izrezivanje i ugrađivanje nosivih profila (npr. reklamne ploče i/ili ventilacije) u fasadu iz PREFA Kazeta,

uklj. potporne odn. pomoćne konstrukcije, brtveni i pričvrsni materijal.

veličina otvora: ............ x .............. mm.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

----------------------------------------------------------------------------------

Ukupno	..............

PDV (25  %)	..............

uklj. PDV	..............

Troškovnik  111101    PREFA Kazete 2011

----------------------------------------------------------------------------------

01    Troškovnik	PREFA fasadni sistemi

----------------------------------------------------------------------------------

Rekapitulacija stavki

01.01 	PREFA Kazete 	..............

----------------------------------------------------------------------------------

Ukupno	..............

PDV (25  %)	..............

uklj. PDV	..............