Troškovnik  111101    PREFA Profilirani lim 2011

----------------------------------------------------------------------------------

01.    Tekst    OPĆE NAPOMENE fasada

----------------------------------------------------------------------------------

Autor:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH.

3182 Marktl/Lilienfeld

Zadnja izmjena 01.09.2011

Osnova izvedbe opisanih radova su upute za polaganje i montažu firme PREFA Aluminiumprodukte GmbH, kao i nacionalni propisi, pravila struke i norme.

Ovaj ogledni tekst troškovnika predstavlja pomoć pri izradi opisa radova, odn. troškovnika koju naručitelj prepušta izvođaču. On se bazira na trenutnom stanju znanja i iskustva.

Za ponuđene radove izvođač preuzima obvezu potpunosti,

što znači da treba ukalkulirati radove i sporedne radove, koji su nužni za izvedbu pojedine stavke, bez obzira jesu li navedeni u troškovniku. Troškovnik po potrebi treba dopuniti kada nisu navedeni dobave i radovi potrebni za propisnu izvedbu. Primjedbe treba dati u pisanom obliku prije preuzimanja posla.

Izračun količina radi se na osnovu projektne dokumentacije koja nam je data na raspolaganje, stoga su moguća odstupanja u odnosu na izmjeru na licu mjesta!

Jedinične cijene su fiksne i podrazumijevaju se za dobavu i obradu svih potrebnih materijala i pričvrsnih sredstava, uključujući istovar i skladištenje na gradilištu.

Ponuditelj treba provjeriti lokalne uvjete (kolni i pješački pristup gradilištu, mogućnost postave skele i dr.). Investitor treba dati na raspolaganje struju, vodu i sanitarije bez nadoknade.

Sve stavke vrijede bez obzira na visinu zgrade.

Mjere se uzimaju na građevini.

Potrebno je uskladiti radove pojedinih struka na gradilištu. (Koordinator).

Radne, fasadne i zaštitne skele, kao i eventualne cestovne prepreke, te dozvole nadležnih službi

nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom!

Gromobran, sporedne građevine, balkoni, nadstrešnice nisu uzeti u obzir..

Građevinska fizika, statika i hidraulika nisu posebno računati!

Sve materijale treba prilikom transporta i skladištenja čuvati od vlage i stvaranja kondenzata, nagle promjene temperature i izlaganja suncu.

Podaci o fasadi:

Fasadni sistem: PREFA Profilirani lim 18/76

obrada površine: poliesterski lak, debljina sloja: 25µm,

sa zaštitnom folijom

stražnja strana: zaštitni lak

boja: slična RAL 9006 (srebrna metalik)

polaganje: horizontalno / vertikalno / pod kutem

podloga podkonstrukcije: zid, armirani beton

maksimalna visina zgrade: ...................m

Troškovnik  111101    PREFA Profilirani lim 2011

----------------------------------------------------------------------------------

01    Troškovnik	PREFA fasadni sistemi

01.01    Naslov	PREFA Profilirani lim

----------------------------------------------------------------------------------

01.01.1 	Oblaganje fasade PREFA Profiliranim limom 18/76/0,70

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA Profiliranog lima 18/76/0,70mm, izolacija i podkonstrukcija nisu uključeni,

građevinska širina: 1143 mm,

dužina: 6000 mm,

debljina materijala: 0,70 mm,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5,

obrada površine: poliesterski lak, debljina sloja: 25µm,

struktura površine: glatka,

sa zaštitnom folijom

stražnja strana: zaštitni lak

boja: slična RAL 9006 (srebrna metalik)

polaganje: horizontalno / vertikalno

na postojeću podkonstrukciju, potpuno pravocrtno i poravnato, direktno pričvrstiti pogodnim vijcima iz nerđajućeg čelika s brtvenom pločicom ili zakovicama, uklj pomoćni materijal za montažu (zakovice, vijci), kod montaže treba paziti na besprijekorno prozračivanje fasade, obračun je prema izmjeri na licu mjesta, otvori manji od 1,0 m2 se ne odbijaju, Treba se pridržavati PREFA proizvođačkih smjernica.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.2 	Oblaganje fasade PREFA Profiliranim limom 18/76/0,80

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA Profiliranog lima 18/76/0,80mm, izolacija i podkonstrukcija nisu uključeni,

građevinska širina: 1143 mm,

dužina: 6000 mm,

debljina materijala: 0,80 mm,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5,

obrada površine: poliesterski lak, debljina sloja: 25µm,

struktura površine: glatka,

sa zaštitnom folijom

stražnja strana: zaštitni lak

boja: slična RAL 9006 (srebrna metalik)

polaganje: horizontalno / vertikalno

na postojeću podkonstrukciju, potpuno pravocrtno i poravnato, direktno pričvrstiti pogodnim vijcima iz nerđajućeg čelika s brtvenom pločicom ili zakovicama, uklj pomoćni materijal za montažu (zakovice, vijci), kod montaže treba paziti na besprijekorno prozračivanje fasade, obračun je prema izmjeri na licu mjesta, otvori manji od 1,0 m2 se ne odbijaju, Treba se pridržavati PREFA proizvođačkih smjernica.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.3 	Oblaganje fasade PREFA Profiliranim limom 18/76/1,00

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA Profiliranog lima 18/76/1,00mm, izolacija i podkonstrukcija nisu uključeni,

građevinska širina: 1143 mm,

dužina: 6000 mm,

debljina materijala:1,00 mm,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5,

obrada površine: poliesterski lak, debljina sloja: 25µm,

struktura površine: glatka,

sa zaštitnom folijom

stražnja strana: zaštitni lak

boja: slična RAL 9006 (srebrna metalik)

polaganje: horizontalno / vertikalno

na postojeću podkonstrukciju, potpuno pravocrtno i poravnato, direktno pričvrstiti pogodnim vijcima iz nerđajućeg čelika s brtvenom pločicom ili zakovicama, uklj pomoćni materijal za montažu (zakovice, vijci), kod montaže treba paziti na besprijekorno prozračivanje fasade, obračun je prema izmjeri na licu mjesta, otvori manji od 1,0 m2 se ne odbijaju, Treba se pridržavati PREFA proizvođačkih smjernica.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.4 	U-profil za PREFA Profilirani lim

Dobava i montaža U-profila

za zidni priključak i gornji završetak

fasadne obloge PREFA Profiliranim limom,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij, legura AlM1Mg0,5

debljina materijala:kao osnovna stavka,

U-profil:

razvijena širina: 150 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2500 mm,

uklj. potrebni pričvrsni i

brtveni materijal i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra, izvedba otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Profiliranog lima.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.5 	Perforirana blenda za PREFA Profilirani lim

Dobava i montaža perforirane blende

za donji završetak, horizontalno razdvajanje

i gornji završetak prozora kod vertikalnog polaganja,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

perforirana blenda:

razvijena širina: 75 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2500 mm,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Profiliranog lima.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.6 	Izvedba vanjskog kuta za PREFA Profilirani lim

Dobava i montaža vanjskog kuta

za PREFA Profilirani lim,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala:kao osnovna stavka,

sastoji se od:

pričvrsne trake: 2 kom. po kutu, L-oblika

razvijena širina: 100 mm,

lomovi: 3 kom./m,

pokrova: PREFA ugaoni kutnik vanjski

razvijena širina:  100 mm,

lomovi: 3 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra, izvedba vertikalna i otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Profiliranog lima.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.7 	Izvedba unutarnjeg kuta za PREFA Profilirani lim

Dobava i montaža unutarnjeg kuta

za PREFA Profilirani lim,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

pričvrsne trake: 2 kom. po kutu, L-oblika

razvijena širina: 100 mm,

lomovi: 3 kom./m,

pokrova:

razvijena širina: 100 mm,

lomovi: 3 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra, izvedba vertikalna i otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Profiliranog lima.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.8 	Spoj na prozor /vrata vertikalni /horizontalni za PREFA Profilirani lim

Dobava i montaža spoja na prozor /vrata vertikalni /horizontalni za PREFA Profilirani lim,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5, H41,

sastoji se od:

utične lajsne:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2000 mm,

profila špalete i nadvoja:

razvijena širina: ..........  mm,

lomovi: 2 kom./m,

prozorske klupčice:

razvijena širina: ........... mm,

lomovi: ......... mm,

uklj. pričvrsni materijal i čela,

stručno pričvršćenje na okvir prozora ili vrata, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Profiliranog lima, uklj. potrebnu potpornu odn. pomoćnu konstrukciju, uklj. prilagodbu uz bočne završetke prozorske klupčice i nadvoja sa završnom lajsnom, izvedba otporna na pljusak.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.9 	Doplata na prethodnu stavku za pričvrsnu traku prozorske klupčice

Doplata na prethodnu stavku (spoj na prozor /vrata)

za pričvrsnu traku prozorske klupčice,

materijal: aluminij, sjajni,

debljina materijala: 1,0 mm,

razvijena širina: 250 mm,

lomovi: 2 kom./m,

uklj. pričvrsni materijal,

stručno pričvrstiti.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.10 	Doplata na prethodnu stavku za prozorske klupčice

Doplata na prethodnu stavku (spoj na prozor /vrata)

za prozorske klupčice,

materijal: aluminij, plastificiran,

debljina materijala: 2,0 mm,

razvijena širina: .............. mm,

lomovi: 3 kom./m,

uklj. pričvrsni materijal,

stručno pričvrstiti.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.11 	Vertikalno razdvajanje za PREFA Profilirani lim,

Dobava i montaža

vertikalnog razdvajanja za PREFA Profilirani lim,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij, legura AlM1Mg0,5

debljina materijala:kao osnovna stavka,

podložni lim:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 2 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Profiliranog lima.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.12 	Vertikalno razdvajanje postavljeno za PREFA Profilirani lim

Dobava i montaža

vertikalnog razdvajanja postavljenog za

PREFA Profilirani lim,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij, legura AlM1Mg0,5

debljina materijala: kao osnovna stavka,

podložni lim:

razvijena širina: 170 mm,

lomovi: 5 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Profiliranog lima.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.13 	Vertikalno razdvajanje s pokrovnom lajsnom za PREFA Profilirani lim

Dobava i montaža

vertikalnog razdvajanja s pokrovnom lajsnom

za PREFA Profilirani lim,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij, legura AlM1Mg0,5

debljina materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

U-profila: 2 kom./spoju

razvijena širina: 150 mm,

lomovi: 3 kom./m,

pokrovne lajsne:

razvijena širina: 100 mm,

lomovi: 2 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Profiliranog lima.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.14 	Okapni lim /međuetažni profil za PREFA Profilirani lim

Dobava i montaža okapnog lima/međuetažnog profila za donji završetak, horizontalno razdvajanje i gornji završetak prozora,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

međuetažni profil:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom./m

dužina: 2500 mm,

uklj. potrebni pričvrsni materijal i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra, izvedba otporna na pljusak.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.15 	Donji završetak PREFA Profiliranog lima

Dobava i montaža donjeg završetka fasade

za PREFA Profilirani lim,

boja: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

utične lajsne:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2000 mm,

pokrovne trake:

razvijena širina: ............... mm,

lomovi: ............. mm,

lima podgleda: perforiranog

perforacije: 5,0 mm

razvijena širina: .............. mm,

lomovi:............. kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Profiliranog lima.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.16 	Pokrov atike iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža pokrova atike iz PREFA dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5, H41,

debljina materijala: 0,70 mm,

razvijena širina: .................... mm,

lomovi: ................. kom./m,

uklj. pričvrsna traka, pojedini elementi rade se maksimalne dužine 3000 mm.

varijante načina spajanja:

stojeći falc,

kukasti falc,

pokrovna traka,

podložni valoviti lim,

odabrana izvedba:........................

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.17 	Ventilacijska rešetka za PREFA Profilirani lim

Dobava i montaža perforiranog lima

rešetke za dovod zraka za odzračivanje fasade kod fasadne obloge PREFA Profiliranim limom,

boja: natur,

debljina materijala: 0,7 mm,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

pefrorirani lim: perforacije, 5mm kružne

razvijena širina: 100 mm,

lomovi: po potrebi, 1 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni i

brtveni materijal i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.18 	Stručno izrezivanje i ugrađivanje

Stručno izrezivanje i ugrađivanje nosivih profila (npr. reklamne ploče i/ili ventilacije) u fasadu iz PREFA Profiliranog lima,

uklj. potporne odn. pomoćne konstrukcije, brtveni i pričvrsni materijal.

veličina otvora: ............ x .............. mm.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

----------------------------------------------------------------------------------

Ukupno	..............

PDV (25  %)	..............

uklj. PDV	..............

Troškovnik  111101    PREFA Profilirani lim 2011

----------------------------------------------------------------------------------

01    Troškovnik	PREFA fasadni sistemi

----------------------------------------------------------------------------------

Rekapitulacija stavki

01.01 	PREFA Profilirani lim 	..............

----------------------------------------------------------------------------------

Ukupno	..............

PDV (25  %)	..............

uklj. PDV	..............