Troškovnik  111101    PREFA Valjkasti profil 2011

----------------------------------------------------------------------------------

01.    Tekst    OPĆE NAPOMENE fasada

----------------------------------------------------------------------------------

Autor:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH.

3182 Marktl/Lilienfeld

Zadnja izmjena 01.09.2011

Osnova izvedbe opisanih radova su upute za polaganje i montažu firme PREFA Aluminiumprodukte GmbH, kao i nacionalni propisi, pravila struke i norme.

Ovaj ogledni tekst troškovnika predstavlja pomoć pri izradi opisa radova, odn. troškovnika koju naručitelj prepušta izvođaču. On se bazira na trenutnom stanju znanja i iskustva.

Za ponuđene radove izvođač preuzima obvezu potpunosti,

što znači da treba ukalkulirati radove i sporedne radove, koji su nužni za izvedbu pojedine stavke, bez obzira jesu li navedeni u troškovniku. Troškovnik po potrebi treba dopuniti kada nisu navedeni dobave i radovi potrebni za propisnu izvedbu. Primjedbe treba dati u pisanom obliku prije preuzimanja posla.

Izračun količina radi se na osnovu projektne dokumentacije koja nam je data na raspolaganje, stoga su moguća odstupanja u odnosu na izmjeru na licu mjesta!

Jedinične cijene su fiksne i podrazumijevaju se za dobavu i obradu svih potrebnih materijala i pričvrsnih sredstava, uključujući istovar i skladištenje na gradilištu.

Ponuditelj treba provjeriti lokalne uvjete (kolni i pješački pristup gradilištu, mogućnost postave skele i dr.). Investitor treba dati na raspolaganje struju, vodu i sanitarije bez nadoknade.

Sve stavke vrijede bez obzira na visinu zgrade.

Mjere se uzimaju na građevini.

Potrebno je uskladiti radove pojedinih struka na gradilištu. (Koordinator).

Radne, fasadne i zaštitne skele, kao i eventualne cestovne prepreke, te dozvole nadležnih službi

nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom!

Gromobran, sporedne građevine, balkoni, nadstrešnice nisu uzeti u obzir..

Građevinska fizika, statika i hidraulika nisu posebno računati!

Sve materijale treba prilikom transporta i skladištenja čuvati od vlage i stvaranja kondenzata, nagle promjene temperature i izlaganja suncu.

Podaci o fasadi:

Fasadni sistem:

PREFA Valjkasti profil 19/70/2 mm

obrada površine: sjajna, eloksirana, plastificirana

boja:RAL ........................ (plastificirana)

polaganje: horizontalno/vertikalno /pod kutem

podloga podkonstrukcije: zid, armirani beton

maksimalna visina zgrade:...........................m

Troškovnik  111101    PREFA Valjkasti profil 2011

----------------------------------------------------------------------------------

01    Troškovnik	PREFA fasadni sistemi

01.01    Naslov	PREFA Valjkasti profil

----------------------------------------------------------------------------------

01.01.1 	Oblaganje fasade PREFA Valjkastim profilom 19/70/2,0

Dobava i montaža fasadne obloge iz PREFA Valjkastog profila tip 19/70/2,00 mm,

izolacija i podkonstrukcija nisu uključeni,

širina: 140 mm građevinska širina,

visina profila: 19 mm,

razmak profila: 70 mm,

dužina: 500 - 6700 mm,

debljina materijala: 2,00 mm,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMgSi0,5F22,

prema DIN 1725 i 1748 T4

obrada površine:

plastificirana, debljina sloja 60 - 80 µm/

natur eloksirana A6C0/sjajna,

boja: prema RAL-u/natur eloksirana/sjajna

....................................,

polaganje: horizontalno / vertikalno / dijagonalno

na postojeću podkonstrukciju,

potpuno pravocrtno, poravnato

i s omogućenim dilatacijskim radom, bez vidljivih pričvrsnih elemenata PREFA ekstrudiranim kliznim učvršćivačima na razmaku maks. 1000 mm, uklj. potrebni pomoćni materijal za montažu (npr. skela, vijci), kod montaže treba paziti na besprijekorno prozračivanje fasade,

obračun je prema izmjeri na licu mjesta, otvori manji od 1,0 m2 se ne odbijaju. Treba se pridržavati proizvođačkih smjernica.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.2 	Doplata na osnovnu stavku za plastifikaciju prema RAL-u

Doplata na osnovnu stavku za izvedbu površine plastificirane prema RAL-u,

RAL: ..............................

debljina sloja: ca. 60 - 80 µm,

dužina: 500 - 3000 mm.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.3 	Početni profil za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0

Dobava i montaža ekstrudiranog

početnog profila za donji završetak, horizontalno razdvajanje, i gornji završetak prozora kod horizontalnog polaganja,

boja/obrada površine: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

početni profil: za tip 19/70/2,0 mm

dužina: 3000 mm

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra, sakriveno pričvršćenje.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.4 	U-profil za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0

Dobava i montaža U-profila

za zidni priključak i gornji završetak

kod fasadne obloge PREFA Valjkastim profilom 19/70/2,0,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij, legura AlM1Mg0,5

debljina materijala:.................... mm,

U-profil:

razvijena širina: 150 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2500 mm,

uklj. potrebni pričvrsni i

brtveni materijal i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba otporna na pljusak,

uklj. stručnu prilagodbu

PREFA Valjkastog profila 19/70/2,0.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.5 	Perforirana blenda za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0

Dobava i montaža perforirane blende

za donji završetak, horizontalno razdvajanje

i gornji završetak prozora kod vertikalnog polaganja

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij, legura AlM1Mg0,5

debljina materijala:.................... mm,

perforirana blenda:

razvijena širina: 75 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2500 mm,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Valjkastog profila 19/70/2,0.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.6 	Izvedba vanjskog kuta za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0 (3-djelni)

Dobava i montaža vanjskog kuta

za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij, legura AlMn1Mg0,5,

debljina materijala: .................. mm,

sastoji se od:

pričvrsne trake: 2 kom. po kutu, L-oblika,

razvijena širina: 100 mm,

lomovi: 3 kom./m,

pokrova: PREFA ugaoni kutnik vanjski

razvijena širina: 100 mm,

lomovi: 3 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba vertikalna i otporna na pljusak,

uklj. stručnu prilagodbu

PREFA Valjkastog profila 19/70/2,0.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.7 	Izvedba vanjskog kuta za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0 (X-profil)

Dobava i montaža vanjskog kuta

za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0 kao X-profil,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij, legura AlMn1Mg0,5,

debljina materijala: .................. mm

sastoji se od:

pričvsnog kutnika: 1 kom. po kutu, L-oblika

razvijena širina: 115 mm,

lomovi: 3 kom./m,

pokrovnog kutnika:

razvijena širina: 190 mm,

lomovi: 5 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba vertikalna i otporna na pljusak,

uklj. stručnu prilagodbu

PREFA Valjkastog profila 19/70/2,0.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.8 	Izvedba unutarnjeg kuta za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0 (3-djelni)

Dobava i montaža unutarnjeg kuta

za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij, legura AlMn1Mg0,5,

debljina materijala: .................. mm

sastoji se od:

pričvrsne trake: 2 kom. po kutu, L-oblika

razvijena širina: 100 mm,

lomovi: 3 kom./m,

pokrova: ugaoni kutnik unutarnji,

razvijena širina: 100 mm,

lomovi: 3 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba vertikalna i otporna na pljusak,

uklj. stručnu prilagodbu

PREFA Valjkastog profila 19/70/2,0.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.9 	Izvedba unutarnjeg kuta za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0 (ugaoni kutnik iza fasadne obloge)

Dobava i montaža unutarnjeg kuta

za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0 kao

ugaoni kutnik iza fasadne obloge,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij, legura AlMn1Mg0,5,

debljina materijala: .................. mm

ugaoni kutnik: (iza fasadne obloge),

razvijena širina: 250 mm,

lomovi: 5 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba vertikalna i otporna na pljusak,

uklj. stručnu prilagodbu

PREFA Valjkastog profila 19/70/2,0.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.10 	Spoj na prozor /vrata vertikalni /horizontalni za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0

Dobava i montaža spoja na prozor /vrata vertikalni /horizontalni za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5, H41,

sastoji se od:

utične lajsne:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2000 mm,

profila špalete i nadvoja:

razvijena širina: ..........  mm,

lomovi: 2 kom./m,

prozorske klupčice:

razvijena širina: ........... mm,

lomovi: ......... mm,

uklj. pričvrsni materijal i čela,

stručno pričvršćenje na okvir prozora ili vrata, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Valjkastog profila, uklj. potrebnu potpornu odn. pomoćnu konstrukciju, uklj. prilagodbu uz bočne završetke prozorske klupčice i nadvoja sa završnom lajsnom, izvedba otporna na pljusak.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.11 	Doplata na prethodnu stavku za pričvrsnu traku prozorske klupčice

Doplata na prethodnu stavku (spoj na prozor /vrata)

za pričvrsnu traku prozorske klupčice,

materijal: aluminij, sjajni,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5, H41,

debljina materijala: 1,0 mm,

razvijena širina: 250 mm,

lomovi: 2 kom./m,

uklj. pričvrsni materijal,

stručno pričvrstiti.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.12 	Doplata na prethodnu stavku za prozorske klupčice

Doplata na prethodnu stavku (spoj na prozor /vrata)

za prozorske klupčice,

materijal: aluminij, plastificiran,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura AlMn1Mg0,5, H41,

debljina materijala: 2,0 mm,

razvijena širina: .............. mm,

lomovi: 3 kom./m,

uklj. pričvrsni materijal,

stručno pričvrstiti.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.13 	Vertikalno razdvajanje za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0

Dobava i montaža

vertikalnog razdvajanja za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij, legura AlM1Mg0,5

debljina materijala:.................... mm,

podložni lim:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 2 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Valjkastog profila 19/70/2,0.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.14 	Vertikalno razdvajanje postavljeno za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0

Dobava i montaža

vertikalnog razdvajanja postavljenog za

PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij, legura AlM1Mg0,5

debljina materijala:.................... mm,

podložni lim:

razvijena širina: 170 mm,

lomovi: 5 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Valjkastog profila 19/70/2,0.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.15 	Vertikalno razdvajanje s pokrovnom lajsnom za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0

Dobava i montaža

vertikalnog razdvajanja s pokrovnom lajsnom

za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij, legura AlM1Mg0,5

debljina materijala:.................... mm,

sastoji se od:

U-profila: 2 kom./spoju

razvijena širina: 150 mm,

lomovi: 3 kom./m,

pokrovne lajsne:

razvijena širina: 100 mm,

lomovi: 2 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Valjkastog profila 19/70/2,0.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.16 	Okapni lim /međuetažni profil za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0

Dobava i montaža okapnog lima /međuetažni profil za donji završetak, horizontalno razdvajanje i gornji završetak prozora,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij, legura AlM1Mg0,5

debljina materijala:.................... mm,

međuetažni profil:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2500 mm,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba otporna na pljusak.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.17 	Donji završetak za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0

Dobava i montaža donjeg završetka fasade

za PREFA Valjkasti profil 19/70/2,0

boja: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

utične lajsne:

razvijena širina: 120 mm,

lomovi: 3 kom./m,

dužina: 2000 mm,

pokrovne trake:

razvijena širina: ............... mm,

lomovi: ............. mm,

lima podgleda: perforiranog

perforacije: 5,0 mm

razvijena širina: .............. mm,

lomovi:............. kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal

i dodatno pričvršćenje protiv sisanja vjetra,

izvedba otporna na pljusak, uklj. stručnu prilagodbu PREFA Valjkastog profila 19/70/2,0

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.18 	Pokrov atike iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža pokrova atike iz PREFA dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5, H41,

debljina materijala: 0,70 mm,

razvijena širina: .................... mm,

lomovi: ................. kom./m,

uklj. pričvrsnu traku, pojedini elementi rade se maksimalne dužine 3000 mm.

varijante načina spajanja:

stojeći falc,

kukasti falc,

pokrovna traka,

podložni valoviti lim,

odabrana izvedba:........................

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.19 	Stručno izrezivanje i ugrađivanje

Stručno izrezivanje i ugrađivanje nosivih profila (npr. reklamne ploče i/ili ventilacije) u fasadu iz PREFA Valjkastog profila,

uklj. potporne odn. pomoćne konstrukcije, brtveni i pričvrsni materijal.

veličina otvora: ............ x .............. mm.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

----------------------------------------------------------------------------------

Ukupno	..............

PDV (25  %)	..............

uklj. PDV	..............

Troškovnik  111101    PREFA Valjkasti profil 2011

----------------------------------------------------------------------------------

01    Troškovnik	PREFA fasadni sistemi

----------------------------------------------------------------------------------

Rekapitulacija stavki

01.01 	PREFA Valjkasti profil 	..............

----------------------------------------------------------------------------------

Ukupno	..............

PDV (25  %)	..............

uklj. PDV	..............