Troškovnik  110901    PREFALZ dvostruki stojeći falc 2011

----------------------------------------------------------------------------------

01.    Tekst    OPĆE NAPOMENE krov

----------------------------------------------------------------------------------

Autor:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH.

3182 Marktl/Lilienfeld

Zadnja izmjena 01.09.2011

Osnova izvedbe opisanih radova su upute za polaganje i montažu firme PREFA Aluminiumprodukte GmbH, kao i nacionalni propisi, pravila struke i norme.

Ovaj ogledni tekst troškovnika predstavlja pomoć pri izradi opisa radova, odn. troškovnika koju naručitelj prepušta izvođaču. On se bazira na trenutnom stanju znanja i iskustva.

Za ponuđene radove izvođač preuzima obvezu potpunosti,

što znači da treba ukalkulirati radove i sporedne radove, koji su nužni za izvedbu pojedine stavke, bez obzira jesu li navedeni u troškovniku. Troškovnik po potrebi treba dopuniti kada nisu navedeni dobave i radovi potrebni za propisnu izvedbu. Primjedbe treba dati u pisanom obliku prije preuzimanja posla.

Izračun količina radi se na osnovu projektne dokumentacije koja nam je data na raspolaganje, stoga su moguća odstupanja u odnosu na izmjeru na licu mjesta!

Jedinične cijene su fiksne i podrazumijevaju se za dobavu i obradu svih potrebnih materijala i pričvrsnih sredstava, uključujući istovar i skladištenje na gradilištu.

Ponuditelj treba provjeriti lokalne uvjete (kolni i pješački pristup gradilištu, mogućnost postave skele i dr.). Investitor treba dati na raspolaganje struju, vodu i sanitarije bez nadoknade.

Sve stavke vrijede bez obzira na visinu zgrade.

Mjere se uzimaju na građevini.

Potrebno je uskladiti radove pojedinih struka na gradilištu. (Koordinator).

Radne, fasadne i zaštitne skele, kao i eventualne cestovne prepreke, te dozvole nadležnih službi

nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom!

Gromobran, sporedne građevine, balkoni, nadstrešnice nisu uzeti u obzir..

Građevinska fizika, statika i hidraulika nisu posebno računati!

Sve materijale treba prilikom transporta i skladištenja čuvati od vlage i stvaranja kondenzata, nagle promjene temperature i izlaganja suncu.

Troškovnik  110901    PREFALZ dvostruki stojeći falc 2011

----------------------------------------------------------------------------------

01    Troškovnik	PREFALZ dvostruki stojeći falc

01.01    Naslov	PREFALZ dvostruki stojeći falc

----------------------------------------------------------------------------------

01.01.1 	Pokrivanje krova PREFALZ aluminijskom trakom u boji

Dobava i montaža krovnog pokrova iz PREFALZ aluminijske trake u boji,

standardni pokrov:

dvostruki stojeći falc (minimalni nagib krova: 5°)

širina trake:  650 mm /  500 mm,

osna mjera:    580 mm /  430 mm,

širina dola: 570 mm /  420 mm,

odabrana širina trake: ...................mm

debljina materijala: 0,70 mm,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: Al Mn1Mg0,5, mehanička svojstva na savijanje H41 prema EN 485 (poboljšana žilavost),

obrada površine: PP 99 dvostruki zapečeni lak u kvaliteti za falcanje, (stražnja strana zaštitni lak)

stucco ili glatka

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti,

...........................................

standardne boje: crveno smeđa, crvena opeka, oksid crvena, mahovinasto zelena, cink siva, opal zelena, prefa bijela, orah smeđa-testa di moro, srebrna metalik, natur sjajna

Vertikalne rubove falca izvesti u nagibu, tako da na donjem ležajnom području traka ostane dilatacijski razmak, pričvršćenje PREFA kutnim fiksnim učvršćivačima, odn. PREFA

kutnim kliznim učvršćivačima normiranim u skladu s pravilima limarske struke uz poštivanje DIN 1055-4, ÖNORM B 2221, odn. ÖNORM 4014-1, u području strehe, sljemena, kao i spojeva s povišenim dijelovima treba voditi računa o izvedbi s omogućenim dilatacijskim radom, trake nakon izmjere treba profilirati isključivo strojno, uređajem za profiliranje, trake profilirane u sistemu kutnog stojećeg falca treba dvostruko poviti, raspored traka, odnosno falceva simetričan, uz poštivanje datosti krova,

obračun prema izmjeri na licu mjesta bez doplate za otpad materijala, sitni materijal i skelu, obračun u skladu s ATV, VOB/C i DIN 18339, ÖNORM 2221.

Treba se pridržavati PREFA smjernica za polaganje.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.2 	Pokrivanje krova PREFALZ aluminijskom trakom u boji P.10

Dobava i montaža krovnog pokrova iz PREFALZ aluminijske trake u boji P.10,

standardni pokrov:

dvostruki stojeći falc (minimalni nagib krova: 5°)

širina trake:  650 mm /  500 mm,

osna mjera:    580 mm /  430 mm,

širina dola: 570 mm /  420 mm,

odabrana širina trake: ...................mm

debljina materijala: 0,70 mm: 0,70 mm,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: Al Mn1Mg0,5, mehanička svojstva na savijanje H41 prema EN 485 (poboljšana žilavost),

obrada površine: P.10 dvostruki zapečeni lak u kvaliteti za falcanje, (stražnja strana zaštitni lak)

stucco ili glatka

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti,

...........................................

standardne boje: smeđa, antracit, svijetlo siva, oksid crvena, kameno siva,

Vertikalne rubove falca izvesti u nagibu, tako da na donjem ležajnom području traka ostane dilatacijski razmak, pričvršćenje PREFA kutnim fiksnim učvršćivačima, odn. PREFA

kutnim kliznim učvršćivačima normiranim u skladu s pravilima limarske struke uz poštivanje DIN 1055-4, ÖNORM B 2221, odn. ÖNORM 4014-1, u području strehe, sljemena, kao i spojeva s povišenim dijelovima treba voditi računa o izvedbi s omogućenim dilatacijskim radom, trake nakon izmjere treba profilirati isključivo strojno, uređajem za profiliranje, trake profilirane u sistemu kutnog stojećeg falca treba dvostruko poviti, raspored traka, odnosno falceva simetričan, uz poštivanje datosti krova,

obračun prema izmjeri na licu mjesta bez doplate za otpad materijala, sitni materijal i skelu, obračun u skladu s ATV, VOB/C i DIN 18339, ÖNORM 2221.

Treba se pridržavati PREFA smjernica za polaganje.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.3 	Pokrivanje krova PREFALZ deluxe aluminijskom trakom u boji

Dobava i montaža krovnog pokrova iz PREFALZ deluxe aluminijske trake u boji,

standardni pokrov:

dvostruki stojeći falc (minimalni nagib krova: 5°)

širina trake:    500 mm,

osna mjera:      430 mm,

širina dola:   420 mm,

debljina materijala: 0,70 mm,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: Al Mn1Mg0,5, mehanička svojstva na savijanje H41 prema EN 485 (poboljšana žilavost),

obrada površine: PP 99 dvostruki zapečeni lak u kvaliteti za falcanje, (stražnja strana zaštitni lak)

stucco ili glatka

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti,

...........................................

standardne boje: kameno siva, zelena patina, siva patina

Vertikalne rubove falca izvesti u nagibu, tako da na donjem ležajnom području traka ostane dilatacijski razmak mak, pričvršćenje PREFA kutnim fiksnim učvršćivačima, odn. PREFA

kutnim kliznim učvršćivačima normiranim u skladu s pravilima limarske struke uz poštivanje DIN 1055-4, ÖNORM B 2221, odn. ÖNORM 4014-1, u području strehe, sljemena, kao i spojeva s povišenim dijelovima treba voditi računa o izvedbi s omogućenim dilatacijskim radom, trake nakon izmjere treba profilirati isključivo strojno, uređajem za profiliranje, trake profilirane u sistemu kutnog stojećeg falca treba dvostruko poviti, raspored traka, odnosno falceva simetričan, uz poštivanje datosti krova,

obračun prema izmjeri na licu mjesta bez doplate za otpad materijala, sitni materijal i skelu, obračun u skladu s ATV, VOB/C i DIN 18339, ÖNORM 2221.

Treba se pridržavati PREFA smjernica za polaganje.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.4 	Doplata na osnovnu stavku za trake 330mm

Doplata na osnovnu stavku za dobavu i montažu PREFALZ traka u područnu zabatnog ruba (1 m).

širina trake:  330mm

osna mjera:    260 mm,

širina dola: 250 mm,

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.5 	Doplata na osnovnu stavku za zaobljene trake

Doplata na osnovnu stavku za krovni pokrov iz PREFALZ aluminijske trake u boji kao zaobljene trake,

radijus: konkavni ................................ mm,

radijus: konveksni  ............................... mm

standardni pokrov: dvostruki stojeći falc,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

simetrični raspored prema izmjeri na licu mjesta.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.6 	Doplata na osnovnu stavku za skošene trake

Dodatak na osnovnu stavku za krovni pokrov iz

PREFALZ aluminijske trake u boji kao skošene trake,

standardni pokrov: dvostruki stojeći falc,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

simetrični raspored prema izmjeri na licu mjesta.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.7 	Jednostavna izvedba sljemena i grebena

Jednostavna izvedba sljemena s jednostrukim ili dvostrukim falcom.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.8 	Doplata na osnovnu stavku za izvedbu falcanih spojeva

Izvedba falcanih spojeva na strehama, grebenima i uvalama,

MOLIMO ODABRATI:

stojeći ravni falc (standardni),

koso porubljeni falc,

stojeći kosi falc,

stojeći zaobljeni falc,

stojeći savinuti falc.

izvedba:.................................

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.9 	Doplata na osnovnu stavku za izvedbu falca pod kutem (čizma)

Izvedba falca pod kutem (čizma) na uglovima i mjestima loma ili na sljemenim priključcima,

osna mjera:  580 mm    1,72 kom./m

530 mm     1,89 kom./m

430 mm     2,33 kom./m

MOLIMO ODABRATI:

kružno falcani prijevoj pod kutem (standardni),

zarezani falcevi pod kutem

položeni dvostruki stojeći falc.

izvedba:........................

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.10 	Doplata na osnovnu stavku za izvedbu poprečnih falceva

Izvedba poprečnih falceva,

minimalni preklop: 40 mm,

spoj: dvostruki prijevoj s brtvenim uloškom

(PREFA gel za falceve / Illmod brtvena traka)

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.11 	Doplata na osnovnu stavku za brtveni uložak

Dobava i umetanje/ nanošenje PREFA gela za falceve ili brtvene trake (npr. Illmod 10/2),

u falceve u području nagiba krova < 7°.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.12 	Rubna traka iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža rubne trake iz

PREFA dopunske trake,

boja: sjajna,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 1,00 mm,

razvijena širina: 333 mm,

lomovi: 4 kom./m,

uklj. potreban pričvrsni materijal,

ugraditi otporno na vremenske nepogode i s omogućenim dilatacijskim radom.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.13 	Doplata na stavku rubna traka (zaobljena streha)

Doplata na stavku rubna traka za izvebu u segmentima (zaobljena streha).

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.14 	PREFA uljevni lim standardni

Dobava i montaža PREFA uljevnog lima prethodno radionički dva puta povinutog,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

veličina: 230 x 2000 mm,

debljina materijala: 0,70 mm,

uklj. potreban pričvrsni materijal,

povinut u nagibu, prilagođen padu žljeba, ugraditi otporno na vremenske nepogode i s omogućenim dilatacijskim radom.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.15 	Uljevni lim iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža uljevnog lima iz PREFA dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

razvijena širina: .................... mm,

lomovi: ................. kom./m,

uklj. potreban pričvrsni materijal,

ugraditi otporno na vremenske nepogode i s omogućenim dilatacijskim radom.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.16 	PREFA sigurnosna uvala (radioničke izrade)

Dobava i montaža PREFA sigurnosne uvale s dodatnim falcom,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

pojedinačne komade spojiti s omogućenim dilatacijskim radom, uklj. sve stručno izvedene (obostrane) priključke na PREFALZ krovni pokrov i učvršćivače,

pokrivanje odgovarajućim slojem podložne ljepenke kao

dodatno osiguranje od povratne vode.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.17 	Izvedba uvale iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža uvalnih limova iz PREFA dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

razvijena širina: ................... mm,

lomovi: ................. kom./m,

pojedinačne komade spojiti s omogućenim dilatacijskim radom, uklj. sve stručno izvedene (obostrane) priključke na PREFALZ krovni pokrov i učvršćivače,

pokrivanje odgovarajućim slojem podložne ljepenke kao

dodatno osiguranje od povratne vode.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.18 	Izvedba uvale, upuštena uvala iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža uvale u upuštenoj izvedbi kao uvalni žljeb iz PREFA dopunske trake,

minimalni preklop: 20 mm

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

razvijena širina: 650 mm,

lomovi: do 5 kom./m,

pojedinačne komade spojiti s omogućenim dilatacijskim radom, uklj. sve stručno izvedene (obostrane) priključke na PREFALZ krovni pokrov i učvršćivače,

podkonstrukcija se u području uvalnog žljeba upušta, pokrivanje odgovarajućim slojem podložne ljepenke kao dodatno osiguranje od povratne vode.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.19 	Izvedba uvale (zakrivljena uvala)

Dobava i montaža uvale u zakrivljenoj odn. naboranoj izvebi kod kružnih krovnih kućica,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

širina krovne kućice: ....................mm,

visina luka: ........................ mm,

nagib glavnog krova: .............  °,

uklj. sve stručno izvedene (obostrane) priključke na PREFA krovni pokrov i učvršćivače, pokrivanje odgovarajućim slojem podložne ljepenke za dodatnu zaštitu od povratne vode.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.20 	Zidna priključna uvala iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža uvalnih limova iz PREFA dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

razvijena širina: 350 mm,

lomovi: do 4 kom./m,

pojedinačne komade spojiti s omogućenim dilatacijskim radom, uklj. sve stručno izvedene (obostrane) priključke na PREFALZ krovni pokrov i učvršćivače,

pokrivanje odgovarajućim slojem podložne ljepenke kao dodatno osiguranje od povratne vode

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.21 	Izvedba loma u nagibu krova PREFA dopunskom trakom

Doplata na osnovnu stavku za dodatni rad, izvedba loma u nagibu krova PREFA dopunskom trakom.

prijelaz s ........... ° na ............. °

uklj. rubnu traku i evt. umetanje brtvene trake.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.22 	Izvedba stepenastog prijelaza (skok u nagibu neventiliran) na kontraletvama

Izvedba stepenastog prijelaza kao skok u padu s falcom pod kutem bez ulaza zraka, na kontraletvama 8/5 cm,

sastoji se od:

falca pod kutem, pričvrsne trake, izvedbe strehe,

povišenje: min. 80 mm,

falceve donje trake na gornjem rubu izvesti kao falceve pod kutem (čizma), trake postaviti prethodno povinute,

priključci:

treba ukalkulirati priključke na grebene, uvale, zabatne rubove,

zidove i dr.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.23 	Izvedba stepenastog prijelaza (skok u nagibu neventiliran) na prirošku

Izvedba stepenastog prijelaza kao skok u padu s falcom pod kutem bez ulaza zraka, s priroškom visine 80 mm do 0 mm,

sastoji se od:

falca pod kutem, pričvrsne trake, izvedbe strehe,

povišenje: 80 mm,

falceve donje trake na gornjem rubu izvesti kao falceve pod kutem (čizma), trake postaviti prethodno povinute,

priključci:

treba ukalkulirati priključke na grebene, uvale, zabatne rubove,

zidove i dr.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.24 	Izvedba stepenastog prijelaza (skok u nagibu ventiliran) na kontraletvama

Izvedba stepenastog prijelaza kao skok u padu s falcom pod kutem s ulazom zraka, na kontraletvama 8/5 cm

sastoji se od:

perforiranog PREFA lima za ventilaciju,

promjer rupe: 5 mm,

debljina materijala: 0,7 mm,

razvijena širina: ca. 150 mm

lomovi: 3 kom./m

lima za osiguranje od vremenskih nepogoda iz PREFA dopunske trake

debljina materijala: 0,7 mm

razvijena širina: ca. 450 mm

lomovi: 3 kom./m

falceve donje trake na gornjem rubu izvesti kao falceve pod kutem (čizma), trake postaviti prethodno povinute,

povišenje: min. 80 mm,

priključci:

treba ukalkulirati priključke na grebene, uvale, zabatne rubove,

zidove i dr.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.25 	Zabatna traka odn. opšav zabatnog ruba standardni (radioničke izrade)

Dobava i montaža PREFA zabatne trake uklj. pričvrsnu traku,

zabatna traka:

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

razvijena širina: 2000 x 95 mm,

pričvrsna traka:

debljina materijala: 0,70 mm,

razvijena širina: 2000 x 70 mm,

uklj. potreban pričvrsni materijal,

ugraditi otporno na vremenske nepogode i s omogućenim dilatacijskim radom, uklj prilagodbu PREFA krovnog pokrova.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.26 	Zabatna traka odn. opšav zabatnog ruba iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža zabatne trake iz PREFA dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

zabatna traka:

debljina materijala: 0,70 mm,

razvijena širina: .................... mm,

lomovi: ................. kom./m,

pričvrsna traka:

debljina materijala: 1,00 mm do 1,20 mm,

razvijena širina: .................... mm,

lomovi: ................. kom./m,

uklj. potreban pričvrsni materijal,

ugraditi otporno na vremenske nepogode i s omogućenim dilatacijskim radom, uklj prilagodbu PREFA krovnog pokrova.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.27 	Doplata na izvedbu zabatnog ruba (zaobljeni zabatni rub).

Doplata na izvedbu zabatnog ruba za izvedbu u segmentima (zaobljeni zabatni rub).

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.28 	Izvedba sljemena/ grebena iz PREFA dopunske trake ventilirana (labirint)

Dobava i montaža sljemena dvostrešnog krova

s odzračivanjem kroz labirint iz PREFA dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

pričvrsne trake:

debljina materijala: 1,2 mm,

razvijena širina: ............................ mm,

lomovi: ..........................kom./m,

pokrova:

debljina materijala: 0,7 mm,

razvijena širina: ............................mm,

lomovi: ......................... kom./m,

perforirane trake:

debljina materijala: 0,7 mm,

razvijena širina: ...........................mm,

lomovi: .........................kom./m,

priključci:

treba ukalkulirati priključke na grebene, uvale, zabatne rubove,

zidove i dr,

falceve pokrovnih traka s obje strane izvesti kao falceve pod kutem (čizma), trake postaviti s izvedenim povratnim lomom.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.29 	Izvedba sljemena/ grebena neventilirana (s drvenom profiliranom lajsnom)

Dobava i montaža sljemena/ grebena u neventiliranoj izvedbi s pokrovnom trakom iz PREFA dopunske trake i povišenim vertikalnim rubom (falc pod kutem)

boja: kao osnovna stavka

pričvrsni lim:

debljina materijala: 1,2 mm

razvijena širina: ............................. mm

lomovi: ........................... kom./m

povratni rub: 20 mm

pokrov:

debljina materijala: 0,7 mm

razvijena širina: ............................ mm

lomovi: ..........................kom./m

uklj. ugradbu drvene profilirane lajsne kao dilatacijske lajsne i prilagodba PREFALZ krovnog pokrova.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.30 	Doplata na sljemeni odzračnik (zaobljeno sljeme)

Doplata na sljemeni odzračnik (zaobljeno sljeme) za izvedbu u segmentima.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.31 	Izvedba polusljemena PREFA dopunskom trakom (završetak jednostrešnog krova)

Dobava i montaža izvedbe polusljemena (završetak jednostrešnog krova) iz PREFA dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

rubne trake:

razvijena širina: do 150 mm,

lomovi: 2  kom./m,

dužina: maks. 3000 mm,

pričvrsne trake:

razvijena širina: do 150 mm,

lomovi: 1 kom./m,

dužina: maks. 3000 mm,

pokrovnog profila:

razvijena širina: do 500 mm,

lomovi: do 4 kom./m,

dužina: maks. 3000 mm,

uklj. stručnu prilagodbu PREFA krovnom pokrovu.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.32 	Zidni odzračnik s labirintom iz PREFA dopunske trake ventiliran

Dobava i montaža zidnog odzračnika

s labirintom na predgotovljenu drvenu kutiju

ventiliran iz PREFA dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,

sastoji se od:

pričvrsne trake:

debljina materijala: 1,2 mm,

razvijena širina: ............................ mm,

lomovi: .......................... kom./m,

pokrova:

debljina materijala: 0,7 mm,

razvijena širina: ............................ mm,

lomovi: ..........................kom./m,

perforirane trake:

debljina materijala: 0,7 mm,

razvijena širina: ........................... mm,

lomovi: .........................kom./m,

priključci:

treba ukalkulirati priključke na grebene, uvale, zabatne rubove, zidove i dr,

uklj. prilagodbu PREFA krovnom pokrovu.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.33 	PREFA odzračnik

Dobava i montaža PREFA odzračnika za odzračivanje potkrovnih prostora odn. ventiliranih krovnih konstrukcija za slobodnu ugradbu,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 1,20 mm,

svijetla površina otvora: 30 cm2,

s hladno oblikovanim gornjim dijelom i rešetkastom perforacijom, ugradba pomoću zakovica odn. lijepljenjem, uklj. izrezivanje potrebnih otvora u krovnom pokrovu i oplati.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.34 	PREFA lijepljena podloga za prodore cijevi

Dobava i montaža PREFA lijepljene podloge,

boja: kao osnovna stavka, plastificirana,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

za prolaz cijevi:

50 mm do 65 mm Ø,

80 mm do 120 mm Ø,

120 mm do 170 mm Ø,

170 mm do 210 mm Ø,

nagib krova: 5° - 50°,

stručna ugradba u PREFALZ krovni pokrov.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.35 	PREFA odzračna cijev

Dobava i montaža PREFA odzračne cijevi s pokrovnom kapom,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 1,00 mm,

visina: 300 mm,

promjer: 100 mm Ø

120 mm Ø,

uklj. ugradbu u podložnu ploču,

izrezivanje potrebnih otvora u oplati i brtvljenje cijevne rozete.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.36 	PREFA naborana obujmica

Dobava i montaža PREFA naborane obujmice,

za okrugle prodore u podgledu krova.

za promjere od 100 mm do 130 mm.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.37 	PREFA univerzalna podložna ploča

Dobava i montaža PREFA univerzalne podložne ploče, 2-djelne (npr. za opšav antene),

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

za prolaz cijevi: 40 mm do 120 mm Ø,

nagib krova: 12° - 52°,

stručna ugradba u PREFA krovni pokrov.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.38 	Opšav dimnjaka, odzračnog kanala, svjetlosne kupole ili ležećeg krovnog prozora

Dobava i montaža opšava dimnjaka, odzračnog kanala, svjetlosne kupole ili ležećeg krovnog prozora iz

PREFA dopunske trake,

obračun po kom.,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

veličina: ............. x ............... mm,

povišeni vertikalni lim ca. 200 mm,

uklj. stručnu izvedbu spojeva s PREFALZ krovnim pokrovom.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.39 	Opšav dimnjaka, odzračnog kanala, svjetlosne kupole ili ležećeg krovnog prozora

Dobava i montaža opšava dimnjaka, odzračnog kanala, svjetlosne kupole ili ležećeg krovnog prozora iz

PREFA dopunske trake,

obračun po mt,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

razvijena širina: .................... mm,

lomovi: ................. kom./m,

povišeni vertikalni lim ca. 200 mm,

uklj. stručnu izvedbu spojeva s PREFALZ krovnim pokrovom.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.40 	Obloga dimnjaka i odzračnog kanala

Dobava i montaža obloge dimnjaka i

odzračnog kanala iz PREFA dopunske trake,

obračun po kom.,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

veličina: ............ x ............. mm,

Izrada obloge u falcanoj izvedbi prema izmjeri na licu mjesta do donjeg ruba

betonskog vijenca, evt. izvedba križnog pregiba za ukrutu elemenata.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.41 	Obloga dimnjaka i odzračnog kanala

Dobava i montaža obloge dimnjaka i

odzračnog kanala iz PREFA dopunske trake,

obračun po m2,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

Izrada obloge u falcanoj izvedbi prema izmjeri na licu mjesta do donjeg ruba betonskog vijenca, evt. izvedba križnog pregiba za ukrutu elemenata.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.42 	Pokrov glave dimnjaka iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža pokrova glave dimnjaka iz PREFA

dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

veličina: ............ x ............ mm,

uklj. izrezivanje, rubljenje i brtvljenje otvora.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.43 	PREFA dimnjačka kapa

Dobava i montaža PREFA dimnjačke kape,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: alu legura, plastificirana

debljina materijala: 2 mm

raspoložive veličine:

700 x 700 mm

800 x 800 mm

1000 x 700 mm

1000 x 800 mm

1500 x 800 mm

veličina: ............... x ...............mm

uklj. nosače i nerđajuće vijke.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.44 	Zidna lajsna

Dobava i montaža zidne lajsne

iz PREFA dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

razvijena širina: .................. mm,

lomovi: ................ kom./m,

uklj. pričvrsni materijal (po potrebi pričvršćenje tiplama) ugradba na zid, uklj. brtvljenje odgovarajućom trajnoelastičnom

brtvenom masom, uklj. umetanje distančnika kod toplinske izolacije.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.45 	PREFA izlazni krovni prozor

Dobava i montaža PREFA izlaznog krovnog prozora za hladne i potkrovne prostore,

boja: kao osnovna stavka,

veličina: 440 mm x 520 mm svijetla veličina,

600 mm x 600 mm svijetla veličina,

od 12° nagiba krova

(ekstrudirani okvir prozorskog poklopca)

s drvenim okvirom, podesivom prečkom za otklapanje i dvoslojnim plastičnim ostakljenjem, stručna prilagodba PREFALZ krovnom pokrovu, uklj. izrezivanje izlaznog otvora u punoj oplati,

pričvršćenje drvenog okvira na oplatu (vijačenje).

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.46 	Zidna obloga

Dobava i montaža zidnih obloga

(krovnih kućica, zabata i čeonih strana),

boja:kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

izvedba: PREFA dopunska traka (kutni stojeći falc),

uklj. izradu spoja na PREFALZ

krovni pokrov, kao i sve ugaone i rubne završetke.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.47 	Obloga fasade iz PREFALZ aluminijske trake u boji

Dobava i montaža obloge fasade iz PREFALZ aluminijske trake u boji,

kutni stojeći falc:

minimalni nagib krova:

područje s normalnim vremenskim uvjetima 25°

područje bogato snijegom 35°

širina trake:  500 mm,

osna mjera:    430 mm

širina dola: 420 mm,

debljina materijala: 0,70 mm,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: Al Mn1Mg0,5, H41,

obrada površine: PP 99 ili P10, dvostruki zapečeni lak u kvaliteti za falcanje, (stražnja strana zaštitni lak)

stucco ili glatka

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti,

...........................................

standardne boje: crveno smeđa, crvena opeka, oksid crvena, mahovinasto zelena, cink siva, opal zelena, prefa bijela, orah smeđa-testa di moro, srebrna metalik, natur sjajna

standardne boje P10: smeđa, antracit, svijetlo siva, oksid crvena, kameno siva,

Vertikalne rubove falca izvesti u nagibu, tako da na donjem ležajnom području traka ostane dilatacijski razmak, pričvršćenje PREFA kutnim fiksnim učvršćivačima, odn. PREFA

kutnim kliznim učvršćivačima normiranim u skladu s pravilima limarske struke uz poštivanje DIN 1055-4, ÖNORM B 2221, odn. ÖNORM 4014-1, u području strehe, sljemena, kao i spojeva s povišenim dijelovima treba voditi računa o izvedbi s omogućenim dilatacijskim radom, trake nakon izmjere treba profilirati isključivo strojno, uređajem za profiliranje, trake profilirane u sistemu kutnog stojećeg falca treba dvostruko poviti, raspored traka, odnosno falceva simetričan, uz poštivanje razvedenosti građevine,

obračun prema izmjeri na licu mjesta bez doplate za otpad materijala, sitni materijal i skelu, obračun u skladu s ATV, VOB/C i DIN 18339, ÖNORM 2221.

0,000 m² 	JC ..............     UC ..............

01.01.48 	Pokrov atike iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža pokrova atike iz PREFA dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

razvijena širina: .................... mm,

lomovi: ................. kom./m,

uklj. pričvrsnu traku, pojedine elemente treba izraditi u dužinama do maks. 3000 mm.

izbor načina spajanja:

stojeći falc,

kukasti falc,

pokrovna traka,

podložni valoviti lim,

odabrana izvedba:........................

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.49 	Klupčice iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža klupčice iz PREFA dopunske trake,

dužina: ................... mm

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

klupčica:

debljina materijala: 0,70 mm,

razvijena širina: 500 mm,

lomovi: do 4 kom./m,

pričvrsna traka:

debljina materijala: 1,00 mm do 1,20 mm,

razvijena širina: do 150 mm,

lomovi: do 3 kom./m,

uklj. potreban pričvrsni materijal,

ugraditi otporno na vremenske nepogode i s mogućnošću dilatacijskog rada.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.50 	PREFA rešetkasti snjegobran za PREFALZ 1- šipka

Dobava i montaža PREFA rešetkastog snjegobrana za PREFALZ krovni pokrov,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

raspored stezaljki je prema statičkom proračunu u skladu s normom,

mjesto: .....................................

nadmorska visina: .............................

opterećenje od snijega na tlu: .........

nagib krova: .......................

sastoji se od:

stezaljke jednostruke, kaljene, plastificirane,

za jednu šipku

okruglih šipki:

28 mm Ø, 1 kom./m                                         plastificiranih,

spojnih čahura: 28 mm Ø unutarnji,

plastificiranih,

postava je uvijek od strehe u smjeru sljemena, treba se pridržavati proizvođačkih smjernica za polaganje. Proračun je prema ÖNORM B 1991-1-3.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.51 	PREFA rešetkasti snjegobran za PREFALZ 2- šipke

Dobava i montaža PREFA rešetkastog snjegobrana za PREFALZ krovni pokrov,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

raspored stezaljki je prema statičkom proračunu u skladu s normom,

mjesto: .....................................

nadmorska visina: .............................

opterećenje od snijega na tlu: .........

nagib krova: .......................

sastoji se od:

stezaljke dvostruke: kaljene, plastificirane,

za dvije šipke

okruglih šipki:

28 mm Ø, 1 ili 2 kom./m

plastificiranih,

spojnih čahura: 28 mm Ø unutarnji,

plastificiranih,

postava je uvijek od strehe u smjeru sljemena, treba se pridržavati proizvođačkih smjernica za polaganje. Proračun je prema ÖNORM B 1991-1-3.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.52 	Doplata za PREFA hvatač leda

Doplata za dobavu i montažu

PREFA hvatača leda za PREFA rešetkasti snjegobran,

boja: kao osnovna stavka,

hvatač leda: 2 kom./traci.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.53 	PREFA hodna staza (plastificirana)

Dobava i montaža PREFA hodne staze (plastificirane),

za pričvršćenje pritezanjem na stojeći falc,

boja: kao osnovna stavka,

materijal: čelik pocinčan, plastificiran,

sastoji se od:

nosača stepenice: 250 mm, nagib krova 5 - 55°

(pričvrstiti na svaki falc),

rešetke gazišta: 250 x 800/1200 mm

uklj. spojne stezaljke,

uklj. potreban pričvrsni, brtveni i sitni materijal.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.54 	PREFA stepenice za PREFALZ (plastificirane)

Dobava i montaža PREFA stepenica za PREFALZ krovni pokrov za pričvršćenje pritezanjem na stojeći falc,

boja: kao osnovna stavka,

materijal: čelik pocinčan, plastificiran,

sastoji se od:

nosača stepenice: 2 kom.. 250 mm, nagib krova 5 - 55°,

rešetke gazišta: 250 x 800 mm,

uklj. potreban pričvrsni, brtveni i sitni materijal.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.55 	PREFA EAP kao pojedinačna točka vezanja prema EN 795

Dobava i montaža PREFA EAP kao pojedinačne točke vezanja za zaštitu od pada,

ispitano prema EN 795.

boja: alu sjajna

materijal: alu/ nerđajući čelik,

uklj. pričvrsni i brtveni materijal.

Konstrukcija PREFA EAP prema smjernicama AUVA odn. firme Innotech, prilikom montaže i održavanja treba se pridržavati uputa proizvođača.

Raspored treba odrediti u suradnji s osobom zaduženom za zaštitu na radu.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.56 	PREFA Sunny Solar držač

Dobava i montaža PREFA Sunny Solar držača kao točke pričvršćenja solarnih uređaja na PREFA krovovima,

uklj. pokrov (lijepljeni spoj):

boja: svijetlo siva plastificiran,

kvaliteta materijala: aluminij  1,20 mm

ugradba na PREFA krovni pokrov je

lijepljenjem

ponuđeno ljepilo: PREFA specijalno ljepilo

pričvrsni vijak: STS M12 350mm

potreban broj komada treba odrediti izvođač solarne tehnike proračunom,

ovo, međutim, ne isključuje potrebu statičkog dokaza solarnog postrojenja.

Potrebno je pridržavati se smjernica za ugradbu firme PREFA.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.57 	Dobava i montaža PREFALZ – fotonaponskog postrojenja BB 500

Dobava i montaža PREFALZ – fotonaponskog postrojenja na KROVNI POKROV iz PREFALZ 500 aluminijske trake u boji propisno izveden od strane limara

nagib krova: ……………..

strana svijeta: ……………….

(Krovna površina bi po mogućnosti trebala biti orijentirana što južnije).

Sadržaj 1,768 KWp Solar kompleta:

PREFALZ fotonaponsko postrojenje

Solarni laminati nanose se na licu mjesta lijepljenjem poštivajući sva pravila primjene.

Kablovi se postavljaju s vanjske strane krova.

Iznad kabela se montira kabelski kanal za zaštitu od snijega i vlage.

Jedan ili više prodora kroz krovni pokrov spajaju kolektorsko polje s priključnom kutijom generatora odn. s izmjenjivačem (inverterom).

26 kom. solarnih laminata PXL68

veličina   	2849 mm x 394 mm x2,5 mm

težina:	3,9 kg

solarne ćelije:	11 Triple-Junction- solarnih ćelija iz amorfnog silicija,

356 x 239 mm serijski spojenih.

sastav:		ćelije obložene otpornim ETFE

(npr. Tefzel®) polimerom visoke prozirnosti,

~2,5 mm2  kabel s MC utikačima otpornim na vremenske uvjete - dužine 560 mm

ljepilo:	adhezijska brtvena masa iz etilen-propilen kopolimera

Električni podaci: (STC, AM 1.5, 1000 W/m2, 25° C temperatura ćelije)

učinak/ laminatu (Pmax)	: 68 Wp

napon kod Pmax (Vmpp) 	: 16,5 V

struja kod Pmax (lmpp) 		: 4,1 A

struja kratkog spoja (Isc): 	: 5,1 A

napon praznog hoda (Voc):	: 23,1 V

tolerancija izrade		: +/- 5%

Temperaturni koeficijenti: (kod AM 1.5, 1000 W/m2 )

Pmax				: -143 mW/K

Isc				: 5,1 mA/K

Voc				: -88 mV/K

Impp				: 4,1 mA/K

Vmpp				: -51 mV/K

1 kom. izmjenjivač (inverter)

tip: Fronius IG20

ULAZNI PODACI FRONIUS IG 20

MPP- naponsko područje	: 150 - 400 V

max. ulazni napon

(kod 1000 W/m 2 ; -10°C) 	: 500 V

DC - nazivni učinak	: 1800 - 2700 Wp

maks. ulazna struja 		: 14,3 A

IZLAZNI PODACI FRONIUS IG 20

nazivni učinak			: 1800 W

maks. izlazni učinak 		: 2000 W

maks. stupanj učinkovitosti 	: 94,3 %

euro stupanj učinkovitosti 	: 92,3%

mrežni napon / frekvencija 	: 230 V / 50 Hz

faktor izobličenja		: < 3,5 %

faktor učinka			: 1

vlastita potrošnja noću		: 0 W

OPĆI PODACI FRONIUS IG 20

veličina (d x š x v) 		: 366 x 344 x 220 mm (500 x 435 x 225mm)

težina				: 9 kg (12 kg)

hlađenje			: regulirana prisilna ventilacija

varijante kućišta 		: dizajnersko unutarnje kućište, opcionalno: vanjsko kućište

temperatura okoliša		: -20 ..... 50 °C

dopuštena vlažnost zraka	:  0 ..... 95 %

ZAŠTITA FRONIUS IG 20

DC mjerenje izolacije:	 alarm kod i R ISO < 500k Ohm

zaštita od pogrešnog polariteta:	 integrirana

ponašanje kod DC-preopterećenja:	 pomak radne točke

zaposjedanje mrežne faze prema VDEW propisu.

Princip PREFALZ fotonaponskog postrojenja bazira se na na radu s mrežnim paralelnim napajanjem koncipiranim za javnu mrežu 380V/230V.

1 kom. priključna kutija generatora tip4

Tip: PREFA – SED   solarni razvodni ormar

1 FN solarni kabelski kanal

Dobava i montaža PREFA solarnog kabelskog kanala iz aluminija 2,0mm

plastificiran u boji krova.

sastoji se od:

26 kom.…solarni kabelski kanal dio koji se uvlači

24 kom.…solarni kabelski kanal dio koji se prevlači

1 kom.…solarni kabelski kanal završna kapa lijevo

1 kom.…solarni kabelski kanal završna kapa desno

1 kom.…kabelski kanal s cijevnim nastavkom sprijeda

otpada…kabelski kanal s cijevnim nastavkom straga

otpada…kabelski kanal s cijevnim nastavkom straga i sprijeda

10 m…cijev za vođenje kabla – rebrasta cijev od nerđajućeg čelika

10 kom…držač cijevi za vođenje kabla

1 kom.…krovna uvodnica

2 kom. solarni kabel granski paket

sastoji se od (svaki):

solarnog kabela 6² crni… 20 m

solarnog kabela 6² crveni         … 20 m

spojne utičnice           …1 kom.

spojne utičnice           …1 kom.

građevinski dio:

1 FN montaža od strane PREFA montera solarne tehnike

PREFA isporučuje kompletno postrojenje do ulaza istosmjerne struje u izmjenjivač.

Spajanje na mrežu radi električar.

Moduli se mogu lijepiti na PREFALZ 500 glatki i stucco.

1 kom.   spoj krovne površine na uzemljenje

opis kao gromobranski priključak vodičem 162

1 FN montaža – pomoćni radovi

Limar treba staviti na raspolaganje jednog pomoćnog radnika po monteru solarne tehnike.

Ukupno radnih sati pomoćnog radnika na montaži ca. ….. h

1 FN  sporedni radovi na montaži

uređenje gradilišta, montaža zaštitnih mreža i sigurnosne opreme;

prenošenje materijala

1 FN elektroradovi

Elektro – zaštitne cijevi ispod krova i u zgradi prema projektu.

Kabel od izmjenjivača do elektro razvodnog ormara prema lokalnim uvjetima.

Uređaji za spajanje na mrežu i spoj na mrežu prema lokalnim uvjetima i propisima nadležnog elektrodistributera.

Vodovi uzemljenja.

1 FN dokumentacija za ishođenje dozvola

Dokumentacija za ishođenje dozvole za pristup mreži i uporabne dozvole, kao i

za traženje poticaja

1 FN alternativno : gromobranska instalacija

1,000 paušal 	JC ..............     UC ..............

01.01.58 	Dobava i montaža PREFALZ – fotonaponskog postrojenja BB 650

Dobava i montaža PREFALZ – fotonaponskog postrojenja na KROVNI POKROV iz PREFALZ 650 aluminijske trake u boji propisno izveden od strane limara

nagib krova: ……………..

strana svijeta: ……………….

(Krovna površina bi po mogućnosti trebala biti orijentirana što južnije).

Sadržaj 1,156 KWp Solar kompleta:

PREFALZ fotonaponsko postrojenje

Solarni laminati nanose se na licu mjesta lijepljenjem poštivajući sva pravila primjene. Kablovi se postavljaju s vanjske strane krova.

Iznad kabela se montira kabelski kanal za zaštitu od snijega i vlage.

Jedan ili više prodora kroz krovni pokrov spajaju kolektorsko polje s priključnom kutijom generatora odn. s izmjenjivačem (inverterom).

17 kom. solarnih laminata PXL68

veličina   	2849 mm x 394 mm x2,5 mm

težina:	3,9 kg

solarne ćelije:	11 Triple-Junction- solarnih ćelija iz amorfnog silicija,

356 x 239 mm serijski spojenih.

sastav:		ćelije obložene otpornim ETFE

(npr. Tefzel®) polimerom visoke prozirnosti,

~2,5 mm2  kabel s MC utikačima otpornim na vremenske uvjete - dužine 560 mm

ljepilo:	adhezijska brtvena masa iz etilen-propilen kopolimera

Električni podaci:

(STC, AM 1.5, 1000 W/m2, 25° C temperatura ćelije)

učinak/ laminatu (Pmax)	: 68 Wp

napon kod Pmax (Vmpp) 	: 16,5 V

struja kod Pmax (lmpp) 		: 4,1 A

struja kratkog spoja (Isc): 	: 5,1 A

napon praznog hoda (Voc):	: 23,1 V

tolerancija izrade		: +/- 5%

Temperaturni koeficijenti:

(kod AM 1.5, 1000 W/m2 )

Pmax				: -143 mW/K

Isc				: 5,1 mA/K

Voc				: -88 mV/K

Impp				: 4,1 mA/K

Vmpp				: -51 mV/K

1 kom. izmjenjivač (inverter)

tip: Fronius IG15

ULAZNI PODACI FRONIUS IG 15

MPP- naponsko područje	: 150 - 400 V

max. ulazni napon

(kod 1000 W/m 2 ; -10°C) 	: 500 V

DC - nazivni učinak	: 1300 - 2000 Wp

maks. ulazna struja 		: 10,8 A

IZLAZNI PODACI FRONIUS IG 15

nazivni učinak			: 1300 W

maks. izlazni učinak 		: 1500 W

maks. stupanj učinkovitosti 	: 94,2 %

euro stupanj učinkovitosti 	: 91,4 %

mrežni napon / frekvencija 	: 230 V / 50 Hz

faktor izobličenja		: < 3,5 %

faktor učinka			: 1

vlastita potrošnja noću		: 0 W

OPĆI PODACI FRONIUS IG 15

veličina (d x š x v) 		: 366 x 344 x 220 mm (500 x 435 x 225mm)

težina				: 9 kg (12 kg)

hlađenje			: regulirana prisilna ventilacija

varijante kućišta 		: dizajnersko unutarnje kućište, opcionalno: vanjsko kućište

temperatura okoliša		: -20 ..... 50 °C

dopuštena vlažnost zraka	:  0 ..... 95 %

ZAŠTITA FRONIUS IG 15

DC mjerenje izolacije:	 alarm kod i R ISO < 500k Ohm

zaštita od pogrešnog polariteta:	 integrirana

ponašanje kod DC-preopterećenja:	 pomak radne točke

1 kom. priključna kutija generatora tip4

Tip: PREFA – SED   solarni razvodni ormar

1 FN solarni kabelski kanal

Dobava i montaža PREFA solarnog kabelskog kanala iz aluminija 2,0mm

plastificiran u boji krova.

sastoji se od:

17 kom.…solarni kabelski kanal dio koji se uvlači

15 kom.…solarni kabelski kanal dio koji se prevlači

1 kom.…solarni kabelski kanal završna kapa lijevo

1 kom.…solarni kabelski kanal završna kapa desno

1 kom.…kabelski kanal s cijevnim nastavkom sprijeda

otpada…kabelski kanal s cijevnim nastavkom straga

otpada…kabelski kanal s cijevnim nastavkom straga i sprijeda

10 m…cijev za vođenje kabla – rebrasta cijev od nerđajućeg čelika

10 kom…držač cijevi za vođenje kabla

1 kom.…krovna uvodnica

1 kom. solarni kabel granski paket

sastoji se od po:

solarnog kabla 6² crni… 20 m

solarnog kabela 6² crveni         … 20 m

spojne utičnice           …1 kom.

spojne utičnice           …1 kom.

građevinski dio:

1 FN montaža od strane PREFA montera solarne tehnike

PREFA isporučuje kompletno postrojenje do ulaza istosmjerne struje u izmjenjivač.

Spajanje na mrežu radi električar.

Moduli se mogu lijepiti na PREFALZ 650 glatki i stucco.

1 kom.   spoj krovne površine na uzemljenje

opis kao gromobranski priključak vodičem 162

1 FN montaža – pomoćni radovi

Limar treba staviti na raspolaganje jednog pomoćnog radnika po monteru solarne tehnike.

Ukupno radnih sati pomoćnog radnika na montaži ca. ….. h

1 FN  sporedni radovi na montaži

uređenje gradilišta, montaža zaštitnih mreža i sigurnosne opreme;

prenošenje materijala

1 FN elektroradovi

Elektro – zaštitne cijevi ispod krova i u zgradi prema projektu.

Kabel od izmjenjivača do elektro razvodnog ormara prema lokalnim uvjetima.

Uređaji za spajanje na mrežu i spoj na mrežu prema lokalnim uvjetima i propisima nadležnog elektrodistributera.

Vodovi uzemljenja.

1 FN dokumentacija za ishođenje dozvola

Dokumentacija za ishođenje dozvole za pristup mreži i uporabne dozvole, kao i

za traženje poticaja

1 FN alternativno : gromobranska instalacija

1,000 paušal 	JC ..............     UC ..............

01.01.59 	Režijski sati pomoćni radnik

Režijski sati pomoćni radnik

0,000 h 	JC ..............     UC ..............

01.01.60 	Režijski sati kvalificirani radnik

Režijski sati kvalificirani radnik

0,000 h 	JC ..............     UC ..............

----------------------------------------------------------------------------------

Ukupno	..............

PDV (25  %)	..............

uklj. PDV	..............

Troškovnik  110901    PREFALZ dvostruki stojeći falc 2011

----------------------------------------------------------------------------------

01    Troškovnik	PREFALZ dvostruki stojeći falc

----------------------------------------------------------------------------------

Rekapitulacija stavki

01.01 	PREFALZ dvostruki stojeći falc	..............

----------------------------------------------------------------------------------

Ukupno	..............

PDV (25  %)	..............

uklj. PDV	..............