Troškovnik  110901    PREFA krovna odvodnja 2011

----------------------------------------------------------------------------------

01.    Tekst    OPĆE NAPOMENE krov

----------------------------------------------------------------------------------

Autor:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH.

3182 Marktl/Lilienfeld

Zadnja izmjena 01.09.2011

Osnova izvedbe opisanih radova su upute za polaganje i montažu firme PREFA Aluminiumprodukte GmbH, kao i nacionalni propisi, pravila struke i norme.

Ovaj ogledni tekst troškovnika predstavlja pomoć pri izradi opisa radova, odn. troškovnika koju naručitelj prepušta izvođaču. On se bazira na trenutnom stanju znanja i iskustva.

Za ponuđene radove izvođač preuzima obvezu potpunosti,

što znači da treba ukalkulirati radove i sporedne radove, koji su nužni za izvedbu pojedine stavke, bez obzira jesu li navedeni u troškovniku. Troškovnik po potrebi treba dopuniti kada nisu navedeni dobave i radovi potrebni za propisnu izvedbu. Primjedbe treba dati u pisanom obliku prije preuzimanja posla.

Izračun količina radi se na osnovu projektne dokumentacije koja nam je data na raspolaganje, stoga su moguća odstupanja u odnosu na izmjeru na licu mjesta!

Jedinične cijene su fiksne i podrazumijevaju se za dobavu i obradu svih potrebnih materijala i pričvrsnih sredstava, uključujući istovar i skladištenje na gradilištu.

Ponuditelj treba provjeriti lokalne uvjete (kolni i pješački pristup gradilištu, mogućnost postave skele i dr.). Investitor treba dati na raspolaganje struju, vodu i sanitarije bez nadoknade.

Sve stavke vrijede bez obzira na visinu zgrade.

Mjere se uzimaju na građevini.

Potrebno je uskladiti radove pojedinih struka na gradilištu. (Koordinator).

Radne, fasadne i zaštitne skele, kao i eventualne cestovne prepreke, te dozvole nadležnih službi

nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom!

Gromobran, sporedne građevine, balkoni, nadstrešnice nisu uzeti u obzir..

Građevinska fizika, statika i hidraulika nisu posebno računati!

Sve materijale treba prilikom transporta i skladištenja čuvati od vlage i stvaranja kondenzata, nagle promjene temperature i izlaganja suncu.

Troškovnik  110901    PREFA krovna odvodnja 2011

----------------------------------------------------------------------------------

01    Troškovnik	PREFA krovna odvodnja

01.01    Naslov	PREFA krovna odvodnja

----------------------------------------------------------------------------------

01.01.1 	Perforirana ventilacijska rešetka za dovod zraka

Dobava i montaža PREFA perforirane ventilacijske rešetke za dovod zraka i zaštitu od kukaca i ptica za ventilirane krovne konstrukcije,

materijal: aluminij,

debljina materijala: 0,70 mm,

boja: ...................

smeđa, antracit, svijetlo siva, natur sjajna

razvijena širina: 150 mm,

dužina: 3000 mm,

perforacije: 5,0 mm

lomovi: ................kom./m

uklj. odgovarajući pričvrsni materijal.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.2 	PREFA rešetka za zaštitu od ptica i ventilaciju

Dobava i montaža PREFA rešetke za ventilaciju i zaštitu od kukaca i ptica za ventilirane krovne konstrukcije,

debljina materijala: 0,70 mm,

razvijena širina: 125 mm,

dužina: 2000 mm,

perforacije: 5,0 mm

lomovi: ................ kom./m

uklj. odgovarajući pričvrsni materijal.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.3 	PREFA uljevni lim standardni

Dobava i montaža PREFA uljevnog lima radionički dva puta povinutog,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5,

obrada površine: PP 99, dvoslojni zapečeni lak,

veličina: 230 x 2000 mm,

debljina materijala: 0,70 mm,

uklj. potrebni pričvrsni materijal,

povinut u nagibu prilagođenom padu žljeba, ugraditi otporno na vremenske nepogode s omogućenim dilatacijskim radom.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.4 	Uljevni lim iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža uljevnog lima iz

PREFA dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

razvijena širina: .................... mm,

lomovi: ................. kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal,

ugraditi otporno na vremenske nepogode s omogućenim dilatacijskim radom.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.5 	Okapni lim iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža okapnog lima

iz PREFA dopunske trake za ugradbu

kod ventiliranih krovnih konstrukcija,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

boja: kao osnovna stavka,

razvijena širina: 200 mm,

lomovi: 1 kom./m,

uklj. potrebni pričvrsni materijal,

ugraditi s omogućenim dilatacijskim radom.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.6 	PREFA krovni žljeb, polukružni, nazivne veličine 250 mm

Dobava i montaža PREFA krovnog žljeba,

polukružnog, s vanjskim naborom, prema DIN EN 612,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5,

obrada površine: u kvaliteti poliestera,

dvoslojni zapečeni lak,

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti

...........................................

standardne boje: smeđa, antracit, crvena opeka, oksid crvena, mahovinasto zelena, cink siva, svijetlo siva, prefa bijela, orah smeđa -testa di moro, srebrna metalik, natur sjajna

debljina materijala: 0,70 mm

razvijena širina: 250 mm (8 širina)

standardna dužina: 6000 mm

kuka žljeba: pero-pero

kvaliteta materijala: alu legura, plastificirana,

boja: standardna kao žljeb

veličina: 25/23 x 7,

ugraditi stručno u padu, uklj. upuštanje i montažu žljebnih kuka na svaku roženicu ili pogodnu strešnu dasku (min. debljine 30 mm), uklj. potrebno sredstvo za brtvljenje ili lijepljenje i odgovarajuće PREFA patentne zakovice,

(poštivati proizvođačke smjernice za obradu), obračun prema VOB/B i C, odn. ÖNORM B 2221.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.7 	PREFA krovni žljeb, polukružni, nazivne veličine 280 mm

Dobava i montaža PREFA krovnog žljeba,

polukružnog, s vanjskim naborom, prema DIN EN 612,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5,

obrada površine: u kvaliteti poliestera,

dvoslojni zapečeni lak,

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti

...........................................

standardne boje: smeđa, antracit, crvena opeka, oksid crvena, mahovinasto zelena,cink siva, svijetlo siva, prefa bijela, orah smeđa -testa di moro, srebrna metalik, natur sjajna

debljina materijala: 0,70 mm

razvijena širina: 280 mm (7 širina)

standardna dužina: 6000 mm

kuka žljeba: pero-pero

kvaliteta materijala: alu legura, plastificirana,

boja: standardna kao žljeb

veličina: 28/28 x 7,

28/28x7 duga (produžena 100mm)

ugraditi stručno u padu, uklj. upuštanje i montažu žljebnih kuka na svaku roženicu ili pogodnu strešnu dasku (min. debljine 30 mm), uklj. potrebno sredstvo za brtvljenje ili lijepljenje i odgovarajuće PREFA patentne zakovice,

(poštivati proizvođačke smjernice za obradu), obračun prema VOB/B i C, odn. ÖNORM B 2221.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.8 	PREFA krovni žljeb, polukružni, nazivne veličine 333 mm

Dobava i montaža PREFA krovnog žljeba,

polukružnog, s vanjskim naborom, prema DIN EN 612,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5,

obrada površine: u kvaliteti poliestera,

dvoslojni zapečeni lak,

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti

...........................................

standardne boje: smeđa, antracit, crvena opeka, oksid crvena, mahovinasto zelena, cink siva, svijetlo siva, opal zelena, prefa bijela, orah smeđa -testa di moro, srebrna metalik, natur sjajna

debljina materijala: 0,70 mm

razvijena širina: 333 mm (6 širina)

standardna dužina: 6000 mm

kuka žljeba: pero-pero

kvaliteta materijala: alu legura, plastificirana,

boja: standardna kao žljeb

veličina: 33/28 x 7,

33/28x7 duga (produžena 100mm)

kuka žljeba sjekomice: pero-pero

kvaliteta materijala: alu legura, plastificirana,

boja: standardna kao žljeb

veličina: 33/23 x 7,

ugraditi stručno u padu, uklj. upuštanje i montažu žljebnih kuka na svaku roženicu ili pogodnu strešnu dasku (min. debljine 30 mm), uklj. potrebno sredstvo za brtvljenje ili lijepljenje i odgovarajuće PREFA patentne zakovice,

(poštivati proizvođačke smjernice za obradu), obračun prema VOB/B i C, odn. ÖNORM B 2221.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.9 	PREFA krovni žljeb, polukružni, nazivne veličine 400 mm

Dobava i montaža PREFA krovnog žljeba,

polukružnog, s vanjskim naborom, prema DIN EN 612,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5,

obrada površine: u kvaliteti poliestera,

dvoslojni zapečeni lak,

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti

...........................................

standardne boje: smeđa, antracit, svijetlo siva, natur sjajna

debljina materijala: 0,70 mm

razvijena širina: 400 mm (5 širina)

standardna dužina: 6000 mm

kuka žljeba: pero-pero

kvaliteta materijala: alu legura, plastificirana,

boja: standardna kao žljeb

veličina: 40/30 x 7,

ugraditi stručno u padu, uklj. upuštanje i montažu žljebnih kuka na svaku roženicu ili pogodnu strešnu dasku (min. debljine 30 mm), uklj. potrebno sredstvo za brtvljenje ili lijepljenje i odgovarajuće PREFA patentne zakovice,

(poštivati proizvođačke smjernice za obradu), obračun prema VOB/B i C, odn. ÖNORM B 2221.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.10 	PREFA krovni žljeb, sandučasti, nazivne veličine 250 mm

Dobava i montaža PREFA krovnog žljeba,

sandučasti žljeb, s vanjskim naborom,

prema DIN EN 612,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5,

obrada površine: u kvaliteti poliestera,

dvoslojni zapečeni lak,

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti

...........................................

standardne boje: smeđa, antracit, svijetlo siva, natur sjajna

debljina materijala: 0,70 mm

razvijena širina: 250 mm (8 širina)

standardna dužina: 6000 mm

kuka žljeba: pero-pero

kvaliteta materijala: alu legura, plastificirana,

boja: standardna kao žljeb

veličina: 25/23 x 7,

ugraditi stručno u padu, uklj. upuštanje i montažu žljebnih kuka na svaku roženicu ili pogodnu strešnu dasku (min. debljine 30 mm), uklj. potrebno sredstvo za brtvljenje ili lijepljenje i odgovarajuće PREFA patentne zakovice,

(poštivati proizvođačke smjernice za obradu), obračun prema VOB/B i C, odn. ÖNORM B 2221.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.11 	PREFA krovni žljeb, sandučasti, nazivne veličine 333 mm

Dobava i montaža PREFA krovnog žljeba,

sandučasti žljeb, s vanjskim naborom,

prema DIN EN 612,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5,

obrada površine: u kvaliteti poliestera,

dvoslojni zapečeni lak,

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti

...........................................

standardne boje: smeđa, antracit, crvena opeka, oksid crvena, mahovinasto zelena, cink siva, svijetlo siva, prefa bijela, orah smeđa -testa di moro, srebrna metalik, natur sjajna

debljina materijala: 0,70 mm

razvijena širina: 333 mm (6 širina)

standardna dužina: 6000 mm

kuka žljeba: pero-pero

kvaliteta materijala: alu legura, plastificirana,

boja: standardna kao žljeb

veličina: 33/28 x 7,

ugraditi stručno u padu, uklj. upuštanje i montažu žljebnih kuka na svaku roženicu ili pogodnu strešnu dasku (min. debljine 30 mm), uklj. potrebno sredstvo za brtvljenje ili lijepljenje i odgovarajuće PREFA patentne zakovice,

(poštivati proizvođačke smjernice za obradu), obračun prema VOB/B i C, odn. ÖNORM B 2221.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.12 	PREFA krovni žljeb, sandučasti, nazivne veličine 400 mm

Dobava i montaža PREFA krovnog žljeba,

sandučasti žljeb, s vanjskim naborom,

prema DIN EN 612,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5,

obrada površine: u kvaliteti poliestera,

dvoslojni zapečeni lak,

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti

...........................................

standardne boje: smeđa, antracit, svijetlo siva, natur sjajna,

debljina materijala: 0,70 mm

razvijena širina: 400 mm (5 širina)

standardna dužina: 6000 mm

kuka žljeba: pero-pero

kvaliteta materijala: alu legura, plastificirana,

boja: standardna kao žljeb

veličina: 40/30 x 7,

ugraditi stručno u padu, uklj. upuštanje i montažu žljebnih kuka na svaku roženicu ili pogodnu strešnu dasku (min. debljine 30 mm), uklj. potrebno sredstvo za brtvljenje ili lijepljenje i odgovarajuće PREFA patentne zakovice,

(poštivati proizvođačke smjernice za obradu), obračun prema VOB/B i C, odn. ÖNORM B 2221.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.13 	PREFA ležeći žljeb

Dobava i montaža PREFA ležećeg žljeba

s vanjskim naborom,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5,

obrada površine: u kvaliteti poliestera,

dvoslojni zapečeni lak,

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti

...........................................

standardne boje: smeđa, antracit, crvena opeka, oksid crvena, mahovinasto zelena, cink siva, svijetlo siva, prefa bijela, orah smeđa -testa di moro, srebrna metalik, natur sjajna

debljina materijala: 1,00 mm,

razvijena širina: 700 mm,

standardna dužina: 6000 mm,

kuka ležećeg žljeba:

kvaliteta materijala: alu legura, plastificirana,

boja: standardna kao žljeb

veličina: 28 x 7,

ugraditi stručno u padu, uklj. upuštanje i montažu žljebnih kuka na svaku roženicu, uklj. potrebno sredstvo za brtvljenje ili lijepljenje i odgovarajuće PREFA patentne zakovice,

(poštivati proizvođačke smjernice za obradu), obračun prema VOB/B i C, odn. ÖNORM B 2221.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.14 	Rubni lim iz PREFA dopunske trake

Dobava i montaža rubnog lima

iz PREFA dopunske trake,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

razvijena širina: do 600 mm,

uklj. potrebni pričvrsni materijal, uklj. pričvrsnu traku, razmak dvostrukih stojećih falceva maks. 100 mm, ugraditi otporno na vremenske nepogode i s omogućenim dilatacijskim radom.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.15 	PREFA čelo krovnog žljeba

Dobava i montaža PREFA čela krovnog žljeba za ugradbu falcanjem,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka

legura: kao osnovna stavka

obrada površine: u kvaliteti poliestera,

dvoslojni zapečeni lak,

boja: kao osnovna stavka

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.16 	PREFA čelo ležećeg žljeba

Dobava i montaža PREFA čela ležećeg žljeba za ugradbu falcanjem,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka

legura: kao osnovna stavka

obrada površine: u kvaliteti poliestera,

dvoslojni zapečeni lak,

boja: kao osnovna stavka

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.17 	PREFA dilatacija visećeg žljeba

Dobava i montaža

PREFA dilatacije visećeg žljeba, natur sjajna,

veličina: kao osnovna stavka,

razmak: 12 m,

uklj. odgovarajuće sredstvo za brtvljenje

ili lijepljenje i odgovarajuće

PREFA patentne zakovice.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.18 	PREFA dilatacija sandučastog žljeba

Dobava i montaža

PREFA dilatacije sandučastog žljeba, natur sjajna,

veličina: kao osnovna stavka,

razmak: 12 m,

uklj. odgovarajuće sredstvo za brtvljenje

ili lijepljenje i odgovarajuće

PREFA patentne zakovice.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.19 	PREFA beskonačna dilatacija

Dobava i montaža

PREFA beskonačne dilatacije, natur sjajna,

razvijena širina: do 700 mm

razmak: viseći žljeb polukružni 12 m,

sandučasti žljeb 12 m,

ležeći žljeb 6 m

uklj. odgovarajuće sredstvo za brtvljenje

ili lijepljenje i odgovarajuće

PREFA patentne zakovice.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.20 	PREFA žljebni kotlić

Dobava i montaža žljebnog kotlića

za odvodnju krovnog žljeba,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

PREFA žljebni kotlić:

25 x 80 (Ø),   28 x 80 (Ø), 28 x 100 (Ø), 33 x 80 (Ø), 33 x 100 (Ø), 33 x 120 (Ø), 40 x 120 (Ø),

40 x 150 (Ø),

PREFA kotlić sandučastog žljeba:

25 x 80 (Ø), 33 x 100 (Ø), 40 x 120 (Ø),

tip: ............................... ,

veličina: ........................... ,

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.21 	PREFA kosi odvod

Dobava i montaža PREFA kosog odvoda, za odvođenje PREFA krovnog žljeba, obostrano primjenljiv,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

PREFA kosi nastavak:

25 x 80 (Ø),   28 x 80 (Ø), 28 x 100(Ø),

33 x 100 (Ø), 33 x 120 (Ø), 40 x 120(Ø),

veličina:.............................,

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.22 	PREFA odvod ležećeg žljeba

Dobava i montaža odvoda za ležeći žljeb,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

PREFA odvod za ležeći žljeb:

100 (Ø)

uklj. žljebni nastavak, stručno ugrađen, uklj. omatanje žljebnog nastavka razdjelnim slojem prema zidu.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.23 	PREFA kutija za prihvat vode

Dobava i montaža kutije za prihvat vode

za odvodnju krovnog žljeba,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

PREFA kutija za prihvat vode:

80 (Ø), 100 (Ø), 120 (Ø), 150 (Ø).

veličina:.............................,

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.24 	PREFA kutni element žljeba (standardni)

Dobava i montaža PREFA kutnog elementa žljeba,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

veličina: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

kut: ......... 90°, unutarnji,

......... 90°, vanjski,

uklj. odgovarajuće sredstvo za brtvljenje

ili lijepljenje i odgovarajuće

PREFA patentne zakovice.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.25 	PREFA kutni element žljeba

Dobava i montaža PREFA kutnog elementa žljeba,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

veličina: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

kut: .............°, unutarnji,

............ °, vanjski,

zavaren nebrušen,

uklj. odgovarajuće sredstvo za brtvljenje

ili lijepljenje i odgovarajuće

PREFA patentne zakovice.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.26 	Doplata na osnovnu stavku za PREFA prečke

Doplata na osnovnu stavku za dobavu

i montažu PREFA prečki,

za dodatno učvršćenje žljeba

kod povećanih opterećenja snijegom i ledom

prečke:

kvaliteta materijala: alu legura, plastificirana,

boja: standardna kao žljeb

veličina: 25 x 4, za žljeb 25 - 40,

5 -8 djelni,

uklj. odgovarajući pričvrsni materijal

i stručnu ugradba.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.27 	Sigurnosno korito za unutarnji žljeb (kaučuk traka)

Dobava i montaža sigurnosnog korita za unutarnji žljeb

iz jednog sloja trake kaučuka i polaganje

strukturne mreže u unutarnjem području korita. Strukturna mreža ulaže se na sve 3 strane korita,

razvijena širina sigurnosnog korita: .......... mm.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.28 	Sigurnosno korito za unutarnji žljeb (bitumenska traka)

Dobava i montaža sigurnosnog korita za unutarnji žljeb

iz jednog sloja GV 45-bitumenske trake

varenje i polaganje

strukturne mreže u unutarnjem

području korita. Strukturna mreža ulaže se na sve 3 strane korita,

razvijena širina sigurnosnog korita: ................. mm.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.29 	Unutarnji žljeb iz PREFA aluminijske trake

Dobava i montaža unutarnjeg

žljeba iz PREFA aluminijske trake,

kvaliteta materijala: aluminij

legura: AlMn1Mg0,5,

boja: natur sjajna,

debljina materijala: 1,20 mm,

razvijena širina: ....................... mm,

lomovi: .................... kom./m,

izvesti u padu prema izmjeri na licu mjesta,

svi spojevi vareni, ne brušeni,

uključujući čelo žljeba, izvesti s omogućenim dilatacijskim radom, uklj. obostrane trake pričvrsnog rubnog lima.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.30 	Unutarnji žljeb iz nerđajućeg čelika

Dobava i montaža unutarnjeg

žljeba iz nerđajućeg čelika,

kvaliteta materijala: nerđajući čelik (Uginox),

natur sjajni,

debljina materijala: 0,5 mm,

razvijena širina: ....................... mm,

lomovi: ..................... kom./m,

izvesti u padu prema izmjeri na licu mjesta, sve

spojeve mehanički spojiti i zalemiti, uključujući čelo žljeba, s omogućenim dilatacijskim radom, uklj. obostrane trake pričvrsnog rubnog lima.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.31 	Odvod unutarnjeg žljeba

Dobava i montaža žljebnog odvoda unutarnjeg žljeba,

Ø: 150 mm,

dužina: 200 mm,

spojna tehnika:

nerđajući čelik: lemljenje

uklj. izljevni nastavak, stručno ugrađen, uključujući omatanje rubnog nastavka razdjelnim slojem prema zidu.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.32 	Doplata za neoprensku dilataciju unutarnjeg žljeba

Doplata za dobavu i montažu neoprenske dilatacije unutarnjeg žljeba,

spojna tehnika:

aluminij: varenje

nerđajući čelik: lemljenje

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.33 	PREFA odvodna cijev, okrugla, Ø 80 mm

Dobava i montaža PREFA

odvodne cijevi, okrugle s dvostrukim falcom,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5,

obrada površine: u kvaliteti poliestera,

dvoslojni zapečeni lak,

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti

...........................................

standardne boje: smeđa, antracit, crvena opeka, oksid crvena, mahovinasto zelena, cink siva, svijetlo siva, prefa bijela, orah smeđa -testa di moro, srebrna metalik, natur sjajna

debljina materijala: 0,70 mm,

Ø: 80 mm,

standardna dužina: 3000 mm,

cijevna obujmica:

kvaliteta materijala: alu legura, plastificirana,

boja: standardna kao žljeb

veličina: 80/ trn 140mm,

80/ trn 200mm dugi,

stručna ugradba, uklj. pokrovnu kapu za trn,

obračun prema VOB/B i C odn. ÖNORM B 2221.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.34 	PREFA odvodna cijev, okrugla, Ø 100 mm

Dobava i montaža PREFA

odvodne cijevi, okrugle s dvostrukim falcom,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5,

obrada površine: u kvaliteti poliestera,

dvoslojni zapečeni lak,

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti

...........................................

standardne boje: smeđa, antracit, crvena opeka, oksid crvena, mahovinasto zelena, cink siva, svijetlo siva, opal zelena, prefa bijela, orah smeđa -testa di moro, srebrna metalik, natur sjajna

debljina materijala: 0,70 mm,

Ø: 100 mm,

standardna dužina: 3000 mm,

cijevna obujmica:

kvaliteta materijala: alu legura, plastificirana,

boja: standardna kao žljeb

veličina: 100/ trn 140mm,

100/ trn 200mm dugi,

stručna ugradba, uklj. pokrovnu kapu za trn,

obračun prema VOB/B i C odn. ÖNORM B 2221.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.35 	PREFA odvodna cijev, okrugla, Ø 120 mm

Dobava i montaža PREFA

odvodne cijevi, okrugle s dvostrukim falcom,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5,

obrada površine: u kvaliteti poliestera,

dvoslojni zapečeni lak,

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti

...........................................

standardne boje: smeđa, antracit, crvena opeka, oksid crvena, mahovinasto zelena, cink siva, svijetlo siva, prefa bijela, orah smeđa -testa di moro, srebrna metalik, natur sjajna

debljina materijala: 0,70 mm,

Ø: 120 mm,

standardna dužina: 3000 mm,

cijevna obujmica:

kvaliteta materijala: alu legura, plastificirana,

boja: standardna kao žljeb

veličina: 120/ trn 140mm,

120/ trn 200mm,

stručna ugradba, uklj. pokrovnu kapu za trn,

obračun prema VOB/B i C odn. ÖNORM B 2221.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.36 	PREFA odvodna cijev, okrugla, Ø 150 mm

Dobava i montaža PREFA

odvodne cijevi, okrugle s dvostrukim falcom,

kvaliteta materijala: aluminij,

legura: AlMn1Mg0,5,

obrada površine: u kvaliteti poliestera,

dvoslojni zapečeni lak,

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti

...........................................

standardne boje: smeđa, antracit, svijetlo siva, natur sjajna,

debljina materijala: 0,70 mm,

Ø: 150 mm,

standardna dužina: 3000 mm,

cijevna obujmica:

kvaliteta materijala: alu legura, plastificirana,

boja: standardna kao žljeb

veličina: 150/ trn 140mm,

150/ trn 200mm,

stručna ugradba, uklj. pokrovnu kapu za trn,

obračun prema VOB/B i C odn. ÖNORM B 2221.

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.37 	Doplata na stavku odvodna cijev, za PREFA cijevne obujmice s dugim trnom

uklj. PREFA tiple za toplinsku izolaciju 18

Doplata na stavku PREFA odvodna cijev,

za cijevne obujmice s dugim trnom uklj. PREFA tiple za toplinsku izolaciju 180/220.

dužina trna: 300 mm

0,000 m 	JC ..............     UC ..............

01.01.38 	PREFA teleskopsko koljeno, Ø 100 mm

Dobava i montaža PREFA

teleskopskog koljena,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka

obrada površine: kao osnovna stavka,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

Ø: 100 mm,

dužina podesiva: 700mm - 1100mm,

kao spoj između PREFA žljebnog kotlića i

PREFA odvodne cijevi.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.39 	PREFA koljeno, Ø 80 mm-150 mm

Dobava i montaža PREFA

koljena,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka

obrada površine: kao osnovna stavka,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

Ø: 80mm, 100mm, 120mm, 150mm,

kut: 40°, 72°,

uklj. međukomad odvodne cijevi za izvedbu labuđeg vrata, za spoj žljeba s odvodnom cijevi.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.40 	PREFA tupo koljeno

Dobava i montaža

PREFA tupog koljena

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka

obrada površine: kao osnovna stavka,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

luk: 40°,

veličine: Ø 80mm, Ø 100mm, Ø 120mm

odgovarajući za odvodnu cijev.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.41 	PREFA cijevni utok

Dobava i montaža

PREFA cijevnog utoka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka

obrada površine: kao osnovna stavka,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

kut račvanja: 72° (108°),

veličine: Ø 80 x 80 mm,

Ø 100 x 80 mm,

Ø 100 x 100 mm,

Ø 120 x 80 mm,

Ø 120 x 100 mm,

Ø 120 x 120 mm,

za priključak dva odvoda na

PREFA odvodnu cijev.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.42 	PREFA kišna klapna

Dobava i montaža PREFA

kišne klapne s integriranom rešetkom za lišće,

boja: kao osnovna stavka,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

dužina: 420 mm,

Ø: 80 mm, 100 mm, 120 mm,

kao izljev za PREFA odvodnu cijev.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.43 	PREFA skupljač vode

Dobava i montaža

PREFA skupljača vode,

kvaliteta materijala: čelik, pocinčan,

obrada površine: plastificirana,

boja: kao osnovna stavka,

Ø: 80mm, 100 mm, 120 mm,

uklj. komad crijeva i priključke.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.44 	PREFA podnožno koljeno, Ø 80 mm-150 mm

Dobava i montaža PREFA

podnožnog koljena,

kvaliteta materijala: kao osnovna stavka

obrada površine: kao osnovna stavka,

boja: kao osnovna stavka,

debljina materijala: 0,70 mm,

Ø: 80mm, 100mm, 120mm, 150mm,

pomak: 60 mm,

za kompenziranje skokova u fasadi.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.45 	PREFA podnožna cijev, Ø 80

Dobava i montaža

PREFA podnožne cijevi, okrugle,

revizioni otvor: s / bez

kvaliteta materijala: čelik, pocinčan,

obrada površine: plastificirana,

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti

...........................................

standardne boje: smeđa, antracit, crvena opeka, oksid crvena, mahovinasto zelena, cink siva, svijetlo siva, prefa bijela, orah smeđa -testa di moro, srebrna metalik,

debljina materijala: 2,2 mm,

Ø: 80 mm,

standardna dužina: 1000 mm,

stručna ugradba, uklj. obujmicu podnožne cijevi i pripadajuću

PREFA kapu podnožne cijevi.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.46 	PREFA podnožna cijev, Ø 100

Dobava i montaža

PREFA podnožne cijevi, okrugle,

revizioni otvor: s / bez

kvaliteta materijala: čelik, pocinčan,

obrada površine: plastificirana,

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti

...........................................

standardne boje: smeđa, antracit, crvena opeka, oksid crvena, mahovinasto zelena, cink siva, svijetlo siva, opal zelena, prefa bijela, orah smeđa -testa di moro, srebrna metalik,

debljina materijala: 2,2 mm,

Ø: 100 mm,

standardna dužina: 1000 mm,

stručna ugradba, uklj. obujmicu podnožne cijevi i pripadajuću

PREFA kapu podnožne cijevi.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.47 	PREFA podnožna cijev, Ø 120

Dobava i montaža

PREFA podnožne cijevi, okrugle,

kvaliteta materijala: čelik, pocinčan,

obrada površine: plastificirana,

boja: standardna prema važećoj PREFA ton karti

...........................................

standardne boje: smeđa, antracit, crvena opeka, oksid crvena, mahovinasto zelena, cink siva, svijetlo siva, prefa bijela, orah smeđa -testa di moro, srebrna metalik,

debljina materijala: 2,2 mm,

Ø: 120 mm,

standardna dužina: 1000 mm,

stručna ugradba, uklj. obujmicu podnožne cijevi i pripadajuću

PREFA kapu podnožne cijevi.

0,000 kom. 	JC ..............     UC ..............

01.01.48 	Režijski sati pomoćni radnik

Režijski sati pomoćni radnik

0,000 h 	JC ..............     UC ..............

01.01.49 	Režijski sati kvalificirani radnik

Režijski sati kvalificirani radnik

0,000 h 	JC ..............     UC ..............

----------------------------------------------------------------------------------

Ukupno	..............

PDV (25  %)	..............

uklj. PDV	..............

Troškovnik  110901    PREFA krovna odvodnja 2011

----------------------------------------------------------------------------------

01    Troškovnik	PREFA krovna odvodnja

----------------------------------------------------------------------------------

Rekapitulacija stavki

01.01 	PREFA krovna odvodnja 	..............

----------------------------------------------------------------------------------

Ukupno	..............

PDV (25  %)	..............

uklj. PDV	..............